| ПАСПОРТ Прожектор серии GRANT. - Назначение 1.1. Прожектор заливающего света предназначен для архитектурной подсветки, экспозиционного освещения, освещения спортивных площадок и залов и др. и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В, 50 Гц. 1.2. Прожектор соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-5-99 и ЭМС ГОСТ P 51318-99. 1.3. Прожектор может использоваться как для наружной установки, так и внутри помещений. - Технические характеристики - Класс защиты прожектора от поражения электрическим током – I по ГОСТ P МЭК 60598-1. 2.2. Степень защиты прожектора от воздействия окружающей среды – IP65 по ГОСТ 14254-96. 2.3. Климатическое исполнение и категория размещения – У1 по ГОСТ 15150-69. 2.4. Коэффициент мощности – не менее 0,9. 2.5. Кабельная сальниковая втулка допускает ввод 3-х жильного питающего кабеля с внешним диаметром 9- 12 мм. 2.6. Последняя буква в наименовании прожектора обозначает установленный в прожекторе тип отражателя. Широкосимметричный, узкосимметричный, круглосимметричный, асимметричный отражатель – A,B,C,D соответственно. - Комплект поставки Прожектор, шт. …………………………………………1 Паспорт, шт. …………………………………………1 - Требования по технике безопасности 4.1. Установку, чистку прожектора и замену компонент (лампы) производить только при отключенном питании. 4.2. Прожектор должен быть заземлен. 4.3. Не открывать работающий или не остывший прожектор. Название; Тип лампы; Цоколь; Габариты, мм; Масса, кг. Grant 70A; МГЛ, 70 Вт; RX7s; 28522090; 5. Grant 70B; МГЛ, 70 Вт; RX7s; 28522090; 5. Grant 70C; МГЛ, 70 Вт; RX7s; 28522090; 5. Grant 70D; МГЛ, 70 Вт; RX7s; 28522090; 5. Grant 150A; МГЛ, 150 Вт; RX7s; 28522090; 5. Grant 150B; МГЛ, 150 Вт; RX7s; 28522090; 5. Grant 150C; МГЛ, 150 Вт; RX7s; 28522090; 5. Grant 150D; МГЛ, 150 Вт; RX7s; 28522090; 5. | - Установка прожектора. 5.1. С распакованного прожектора снять лиру (1), отвернув два винта (2) ее крепления на корпусе. 5.2. Закрепить лиру на опорной поверхности, минимум двумя винтами. 5.3. Установить корпус прожектора на лире так, чтобы она не препятствовала откидыванию передней крышки прожектора (3) и вводу питающего кабеля в кабельную втулку. 5. 4. Откинуть переднюю крышку (3) (рамку с защитным стеклом прожектора), отвернув 6 винтов ее крепления (4) на корпусе. 5.5. Ввести в кабельную втулку (5) подготовленный кабель питания (6) и закрепить его концы в клеммной колодке (7), соблюдая указанную полярность. 5.6. Вставить в ламповый патрон лампу соответствующей указанной в маркировке прожектора мощности. 5.7. Закрепить переднюю крышку (рамку со стеклом) на корпусе. 5.8. Установить прожектор под необходимым углом к вертикали, используя угломерную шкалу, и закрепить корпус прожектора на лире, затянув винты. |
| --- | --- |