ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

СИГНАЛЬНАЯ АРМАТУРА серии АС

Сигнальная арматура серии  АС предназначена для  световой сигнализации (предупреждающей, аварийной, положения и др.) в схемах управления стационарными промышленными приводами на постоянное напряжение до 440В и переменное напряжение до 660В частоты 50 и 60Гц.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Высота  над уровнем моря  до 2000м.  Диапазон рабочих температур от  -60 до +40°С.

Окружающая среда взрывобезопасная, не содержащая пыли в количестве, нарушающем работу  сигнальной арматуры, а также агрессивных газов  и паров  в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

АС-Х-Х-ХХ-Х-ХХ:

АС – серия;

Х	– вид лампы (1 – лампа коммутаторная, 4 – лампа с цоколем B15d/18);

Х	– номинальное напряжение ламп  (1 – 6В, 2 – 24В, 3 – 110В, 4 – 220В, 5 – 28В, 6 – 75В); ХХ – размер светового отверстия в миллиметрах (габарит) (01 –  10, 02 –  25, 03 – 35х11); Х	– цвет  светофильтра (1 – красный,  2 – синий, 3 – зеленый, 4 – желтый,  5 – белый);

ХХ – климатическое исполнение (У, УХЛ) и категория размещения (2).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Номинальное напряжение по изоляции, В |  | 660 |
| --- | --- | --- |
| Тип цоколя |  | коммутаторный, штифтовой |
| Номинальное напряжение сети, В | постоянное | 6, 24, 28, 48, 60, 75, 110, 220, 440 |
|  | переменное 50/60Гц | 6, 24, 28, 36, 75, 110, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440, 660 |

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

∅20

17.5+0.2

∅3+0.2

M16x1-10h8h

∅2

6

17.5 	1.5…6

63.5

∅37

∅25

Арматура 01 габарита.

Установочные отверстия на  панели для  арматуры 01 и 03 габаритов.

M30x1-8g

33.0+0.5

R0.8

5.0+0.2

∅30.5+0.4

18 	2.5…6

Арматура 02 габарита.

102

Установочные отверстия  на  панели для  арматуры 02 габарита.

2

11

66.3 	25.8

Арматура 03 габарита.

НОМИНАЛЫ ДОБАВОЧНЫХ РЕЗИСТОРОВ

сети

ном

| ном U , В | Тип лампы КМ-6-50 |  | Тип лампы КМ-24-90 |  | Р , Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U , В | R, Ом | U , В | R, Ом |  |
| 24 | 6.0 | 360 | — | — | 25 |
| 36 | 6.0 | 620 | 24.0 | 150 | 25 |
| 48 | 6.0 | 840 | 24.0 | 300 | 25 |
| 60 | 6.0 | 1100 | 24.0 | 360 | 25 |
| 110 | 6.0 | 2110 | 24.0 | 1000 | 25 |
| 127 | 6.0 | 2430 | 24.0 | 1300 | 25 |
| 220 | 6.0 | 4300 | 24.0 | 2400 | 25 |
| 230 | 6.0 | 4300 | 24.0 | 2400 | 25 |
| 240 | 6.0 | 4700 | 24.0 | 2400 | 25 |
| 380 | 6.0 | 7500 | 24.0 | 4800 | 25 |
| 400 | 6.0 | 7890 | 24.0 | 4800 | 25 |
| 415 | 6.0 | 8180 | 24.0 | 4800 | 25 |
| 440 | 6.0 | 8700 | 24.0 | 4800 | 25 |
| 500 | 6.0 | 9900 | 24.0 | 4800 | 25 |
| 660 | 6.0 | 13100 | 24.0 | 7100 | 50 |

резистора