| 1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 1.1.Трансформатор ОСМ1-0,063 предназначен для питания цепей управления, местного освещения, сигнализации и автоматики. 1.2.Климатическое исполнение У категории размещения 3 по ГОСТ15150-69. 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 2.1. Степень защиты; IР00. 2.2. Номинальная мощность, кВА; 0,063. 2.3. Номинальное напряжение обмотки I, В. 2.4. Номинальное напряжение обмотки II, В UII/UIII/UIV. 2.5. Номинальная мощность обмотки II, кВА; 0,063. 2.6. Частота сети, Гц; 50. 2.7. Габаритные размеры, мм; 80х70х85. 2.8. Масса, кг; 1,3. 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 3.1. В комплект поставки входят: - трансформатор, шт. - 1 - паспорт, экз. - 1 4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 4.1. Трансформатор ОСМ1-0,063 У3 соответствует техническим условиям ИАЯК.671111.065 ТУ и признан годным для эксплуатации. Дата выпуска ___________________ М. П. Начальник БТК _________________ | 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие трансформатора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, установленных техническими условиями. 5.2. Гарантийный срок эксплуатации трансформатора устанавливается 12 месяцев со дня продажи. 5.3. Хранение трансформатора должно производиться в отапливаемом и вентилируемом помещении при tо=(+5 … +40) оC в транспортной таре или без нее при отсутствии в окружающем воздухе паров кислот, щелочей и других примесей, вредно воздействующих на материалы, из которых изготовлен трансформатор. 6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 6.1.Транспортирование трансформатора допустимо осуществлять любым видом транспорта, кроме морского, с защитой от атмосферных осадков при tо=(-50  +40) оС с общим числом перегрузок не более 4. 7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 7.1.Требования безопасности по ГОСТ 12.2.007.2-75. 7.2.Трансформатор выполнен класса защиты 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75. 7.3.Требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91. 8.РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 8.1.Заводом-изготовителем не принимаются претензии по техническому состоянию трансформатора, вышедшего из строя по вине потребителя. 9.УТИЛИЗАЦИЯ 9.1.Трансформатор не содержит вредных и токсичных веществ, драгоценных металлов. 9.2.Содержание в изделии цветных металлов: медь – 0,23 кг, латунь – 0,011 кг. 9.3.Специальные требования к утилизации отсутствуют. 10.АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ 248016 г. Калуга, территория станции Калуга I телефон, факс: (4842) 55-75-50 |  |
| --- | --- | --- |
|  | # Российская Федерация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» г. Калуга ## Трансформатор #### ОСМ1-0,063 У3 # Паспорт |  |  |