УКАЗАТЕЛЬ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

УНН-1 КОМБИ ЭНЗА

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Указатель напряжения импульсного типа со светозвуковой индикацией, двухполюсный, предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках переменного тока частотой 50 Гц  и постоянного тока напряжением 12-400 В при температуре от -45° С до + 45° С и относительной влажности воздуха не выше 80% (при +25 ° С). а также для работы на ВЛ-04 кВ индикатор снабжен

Указатель обеспечивает:

- определение величин напряжения, дискретное значение  12, 25, 50, 110, 220, 380,400.

- определение полярности в электроустановках постоянного тока, под знаками «+» и «-»

- определение нулевого и фазного провода в электроустановках переменного  тока. Принцип

действия   указателя       основан   на   преобразовании   электрических сигналов в светозвуковые.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон рабочих напряжений, В                                                                                  12 – 400

переменного и  - постоянного тока                                                      12, 25, 50, 110, 220, 400

Напряжение индикации, В                                                                                                          9

Величина рабочего тока, мА, не более                                                                                   0,6

Ток при максимальном значении напряжения мА., не более                                                10

Длина соединительного провода, мм, не менее                                                                  1000

Длина корпуса с удлиняющим электродом, мм, не более                                                   760

Габаритные размеры корпусов, мм                                                                                  200x34

Масса, кг, не более                                                                                                                    0,2

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Указатель, шт                                                                                                                 1

3.2. Паспорт, экз.                                                                                                                  1

3.4 Чехол, шт.                                                                                                                        1

4. УСТРОЙСТВО И УКАЗАНИЕ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Указатель состоит из 2-х пластмассовых корпусов с металлическими наконечниками  и соединительного провода. Внутри  корпусов смонтированы части электрической схемы..

4.2. При работе указатель необходимо держать так, чтобы пальцы не выступали за

ограничивающие кольца.

4.3. Изоляция указателей выдерживает испытательное напряжение 2 кВ в течение 1 мин.

4.4 Эл. схема указателя испытание напряжением 440 В в течение 1 мин. выдержала.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1. Извлечь из чехла

5.2.  Произвести визуальный осмотр

5.4. Указатель позволяет определять полярность постоянного тока, при этом свечение светодиода: со знаком "+" или "-" указывает на полярность данной линии. При проверке  переменного напряжения

светятся оба светодиода. Корпус, имеющий на поверхности металлическую пластинку предназначен также для определения «фазы» переменного напряжения при этом необходимо касание рукой к металлической пластинке, в этом  случае горит  лампа.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Указатель  УНН-1 КОМБИ ЭНЗА заводской №_________ соответствует  требованиям  ГОСТ 20493-2001 и ТУ 4224-001-09884294-2013 2013 и признан годным  к  эксплуатации.

Дата выпуска   ________________                                                         ОТК_______________

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие указателя требованиям ТУ, ГОСТ при соблюдении потребителем нормальных условий эксплуатации, транспортирования и хранения в  течение 24-и месяцев.

8. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Хранение указателя производится на стеллажах в чехлах при температуре

окружающего воздуха от +1° С до + 40° С и относительной влажности до 80% при  температуре+25° С.

УКАЗАТЕЛЬ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

УНН-1 КОМБИ ЭНЗА

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Указатель напряжения импульсного типа со светозвуковой индикацией, двухполюсный, предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках переменного тока частотой 50 Гц  и постоянного тока напряжением 12-400 В при температуре от -45° С до + 45° С и относительной влажности воздуха не выше 80% (при +25 ° С). а также для работы на ВЛ-04 кВ индикатор снабжен

Указатель обеспечивает:

- определение величин напряжения, дискретное значение  12, 25, 50, 110, 220, 380,400.

- определение полярности в электроустановках постоянного тока, под знаками «+» и «-»

- определение нулевого и фазного провода в электроустановках переменного  тока. Принцип

действия   указателя       основан   на   преобразовании   электрических сигналов в светозвуковые.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон рабочих напряжений, В                                                                                  12 – 400

переменного и  - постоянного тока                                                     12, 25, 50, 110, 220, 400

Напряжение индикации, В                                                                                                          9

Величина рабочего тока, мА, не более                                                                                   0,6

Ток при максимальном значении напряжения мА., не более                                                10

Длина соединительного провода, мм, не менее                                                                  1000

Длина корпуса с удлиняющим электродом, мм, не более                                                   760

Габаритные размеры корпусов, мм                                                                                  200x34

Масса, кг, не более                                                                                                                    0,2

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Указатель, шт                                                                                                                 1

3.2. Паспорт, экз.                                                                                                                  1

3.4 Чехол, шт.                                                                                                                        1

4. УСТРОЙСТВО И УКАЗАНИЕ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Указатель состоит из 2-х пластмассовых корпусов с металлическими наконечниками  и соединительного провода. Внутри  корпусов смонтированы части электрической схемы..

4.2. При работе указатель необходимо держать так, чтобы пальцы не выступали за

ограничивающие кольца.

4.3. Изоляция указателей выдерживает испытательное напряжение 2 кВ в течение 1 мин.

4.4 Эл. схема указателя испытание напряжением 440 В в течение 1 мин. выдержала.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1. Извлечь из чехла

5.2.  Произвести визуальный осмотр

5.4. Указатель позволяет определять полярность постоянного тока, при этом свечение светодиода: со знаком "+" или "-" указывает на полярность данной линии. При проверке  переменного напряжения

светятся оба светодиода. Корпус, имеющий на поверхности металлическую пластинку предназначен также для определения «фазы» переменного напряжения при этом необходимо касание рукой к металлической пластинке, в этом  случае горит  лампа.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Указатель  УНН-1 КОМБИ ЭНЗА заводской №_________ соответствует  требованиям  ГОСТ 20493-2001 и ТУ 4224-001-09884294-2013 и признан годным  к  эксплуатации.

Дата выпуска   ____________________                                                        ОТК_______________

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие указателя требованиям ТУ, ГОСТ при соблюдении потребителем нормальных условий эксплуатации, транспортирования и хранения в  течение 24-и месяцев.

8. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Хранение указателя производится на стеллажах в чехлах при температуре

окружающего воздуха от +1° С до + 40° С и относительной влажности до 80% при  температуре+25° С.

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АВ51.Н04323

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул.Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АВ51.Н04323

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул.Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru