УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

УННУ-1ВЛ ЭНЗА

## ПАСПОРТ

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Указатель напряжения УННУ-1 ВЛ ЭНЗА предназначен для определения

наличия или отсутствие напряжения в электроустановках до 1000 В

постоянного и переменного тока промышленной частоты 50-60 Гц. а также

для работы на ВЛ индикатор снабжен двумя щупами (удлиняющими), позволяющими проведения контрольных операций  в трудно доступных местах электроустановок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-Номинальное проверяемое напряжение, В                         50-1000

-Напряжение зажигания, не более  В                                       25
-Величина рабочего тока, мА                                                      5

-Длина корпусов, мм                                                                   160

-Длина соединительного провода, мм                                      1000

Длина корпуса с удлиняющим электродом, мм,               760

Указатель позволяет определять полярность постоянного тока, при

этом свечение светодиода: со знаком "+" или "-" указывает на полярность

данной линии. При проверке  переменного напряжения  светятся оба

светодиода.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки указателя входят указатель, паспорт и чехол.

3. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

1.Изоляция указателей выдерживает испытательное напряжение 3 кВ в

течение 1 мин.

2. Безопасность при работе с указателем обеспечивается

кольцеобразными  упорами  на корпусах.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Указатель напряжения  УННУ-1ВЛ ЭНЗА  Заводской №___________

соответствует ГОСТ 20493-2001 и  ТУ 3414-002-09884294-2013и признан годным к эксплуатации.

ОТК______________                       Дата изготовления ___________________

5.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие указателя требованиям ТУ и требованиям

"Правил применения и испытания средств защиты, используемых в

электроустановках, технические требования к ним" при соблюдении

потребителем нормальных условий эксплуатации, транспортирования

и хранения в течение 24-х месяцев.

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АВ51.Н04323

Адрес изготовителя: ООО ТД«ЭНЗА»

600007,Россия, г.Владимир , ул.Электрозаводская, д.1,

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su

e-mail: enza2012@yandex.ru

\

УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

УННУ-1ВЛ ЭНЗА

## ПАСПОРТ

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Указатель напряжения УННУ-1 ВЛ ЭНЗА предназначен для определения

наличия или отсутствие напряжения в электроустановках до 1000 В

постоянного и переменного тока промышленной частоты 50-60 Гц. а также

для работы на ВЛ индикатор снабжен двумя щупами (удлиняющими), позволяющими проведения контрольных операций  в трудно доступных местах электроустановок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-Номинальное проверяемое напряжение, В                         50-1000

-Напряжение зажигания, не более  В                                       25
-Величина рабочего тока, мА                                                      5

-Длина корпусов, мм                                                                   160

-Длина соединительного провода, мм                                      1000

Длина корпуса с удлиняющим электродом, мм,               760

Указатель позволяет определять полярность постоянного тока, при

этом свечение светодиода: со знаком "+" или "-" указывает на полярность

данной линии. При проверке  переменного напряжения  светятся оба

светодиода.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки указателя входят указатель, паспорт и чехол.

3. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

1.Изоляция указателей выдерживает испытательное напряжение 3 кВ в

течение 1 мин.

2. Безопасность при работе с указателем обеспечивается

кольцеобразными  упорами  на корпусах.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Указатель напряжения  УННУ-1ВЛ ЭНЗА  Заводской №___________

соответствует ГОСТ 20493-2001 и ТУ 3414-002-09884294-2013и признан годным к эксплуатации.

ОТК______________                                    Дата изготовления __________________

5.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие указателя требованиям ТУ и требованиям

"Правил применения и испытания средств защиты, используемых в

электроустановках, технические требования к ним" при соблюдении

потребителем нормальных условий эксплуатации, транспортирования

и хранения в течение 24-х месяцев.

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АВ51.Н04323

Адрес изготовителя: ООО ТД«ЭНЗА»

600007,Россия, г.Владимир , ул.Электрозаводская, д.1,

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su

e-mail: enza2012@yandex.ru

УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ

УННУ-1ВЛ ЭНЗА

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ

УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ

УННУ-1ВЛ ЭНЗА

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ