ШТАНГА ИЗОЛИРУЮШАЯ ТИПА

ШЗП-35 ЭНЗА

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Штанга изолирующая типа   ШЗП-35 ЭНЗА   предназначена для наложения заземления в
электроустановках постоянного и переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 35 кВ,
Допустимые рабочие температуры от - 45° до + 45° С.
Относительная влажность воздуха до 80% при + 25° С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  Вес штанга, кг,                                                                     1,0

-  Длина штанги, мм                                                          1650

-   Габаритные размеры штанги в упаковке, мм                1650*90

Параметры штанги соответствуют  ТУ 3414-002-09884294-2013 ГОСТ  20494-2001

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

-    Штанга изолирующая  ШЗП-35 ЭНЗА                                1 шт

-    Паспорт и инструкция по эксплуатации                               1 экз.

-    Чехол                                                                                   1 шт

4. УСТРОЙСТВО И УКАЗАНИЕ МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ

4. 1. Штанга состоит из рабочей части, изолирующей части и рукоятки (рукоятка совмещена с изолирующей частью).

4.2. Рукоятка штанги имеет  кольцеобразный  упор со стороны изолирующей части, высотой не мене 3 мм.

4.3. Конструкция штанги отвечает требованиям  "Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках"

5.ПОДГОТОВКА  ШТАНГИ К РАБОТЕ.

5.1. Штангу извлечь из чехла, проверить комплектность и ознакомиться с тех. описанием.

5.2. Рукоятку (при необходимости) повернуть в изолирующую часть и приступить к работе.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ.

Штага типа ШЗП-35 ЭНЗА заводской №______ соответствует техническим условиям
ТУ 3414-002-09884294-2013 ГОСТ  20494-2001 и признана годной к эксплуатации в установках напряжением 35 кВ.  Штанга выдержала испытание напряжением 105 кВ

в течении 5 мин.	
    Дата выпуска ______________  	                                    ОТК  ___________

7.   ГАРАНТИЙНЫЕ        ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие штанги ТУ 3414-002-09884294-2013  ГОСТ  20494-2001 при соблюдении потребителем нормальных  условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок службы -24-х месяцев со дня ввода штанги в эксплуатацию.

7.3. Изготовитель несет ответственность за скрытые дефекты штанги в течении гарантийного срока  службы.

7.4. Гарантийный срок хранения -12 месяцев с момента изготовления штанги.

8.  ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранение штанги должно производиться на стеллажах в чехлах при температуре окружающего воздуха от +1°С до + 40°С и относительной влажности воздуха до 80% при температуре +25° С.

ШТАНГА ИЗОЛИРУЮШАЯ ТИПА

ШЗП-35 ЭНЗА

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Штанга изолирующая типа   ШЗП-35 ЭНЗА   предназначена для наложения заземления в
электроустановках постоянного и переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 35 кВ,
Допустимые рабочие температуры от - 45° до + 45° С.
Относительная влажность воздуха до 80% при + 25° С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  Вес штанга, кг,                                                                    1,0

-  Длина штанги, мм                                                         1650

-   Габаритные размеры штанги в упаковке, мм               1650*90

Параметры штанги соответствуют  ТУ 3414-002-09884294-2013 ГОСТ  20494-2001

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

-    Штанга изолирующая  ШЗП-35 ЭНЗА                                1 шт

-    Паспорт и инструкция по эксплуатации                               1 экз.

-    Чехол                                                                                   1 шт

4. УСТРОЙСТВО И УКАЗАНИЕ МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ

4. 1. Штанга состоит из рабочей части, изолирующей части и рукоятки (рукоятка совмещена с изолирующей частью).

4.2. Рукоятка штанги имеет  кольцеобразный  упор со стороны изолирующей части, высотой не мене 3 мм.

4.3. Конструкция штанги отвечает требованиям  "Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках"

5.ПОДГОТОВКА  ШТАНГИ К РАБОТЕ.

5.1. Штангу извлечь из чехла, проверить комплектность и ознакомиться с тех. описанием.

5.2. Рукоятку (при необходимости) повернуть в изолирующую часть и приступить к работе.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ.

Штага типа ШЗП-35 ЭНЗА заводской №______ соответствует техническим условиям
ТУ 3414-002-09884294-2013 ГОСТ  20494-2001 и признана годной к эксплуатации в установках напряжением 35 кВ.  Штанга выдержала испытание напряжением 105 кВ

в течении 5 мин.	
    Дата выпуска ______________  	                                    ОТК  ___________

7.   ГАРАНТИЙНЫЕ        ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие штанги ТУ 3414-002-09884294-2013  ГОСТ  20494-2001 при соблюдении потребителем нормальных  условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок службы -24-х месяцев со дня ввода штанги в эксплуатацию.

7.3. Изготовитель несет ответственность за скрытые дефекты штанги в течении гарантийного срока  службы.

7.4. Гарантийный срок хранения -12 месяцев с момента изготовления штанги.

8.  ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранение штанги должно производиться на стеллажах в чехлах при температуре окружающего воздуха от +1°С до + 40°С и относительной влажности воздуха до 80% при температуре +25° С.

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АГ51.Н04515

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АГ51.Н04515

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru