ШТАНГА ИЗОЛИРУЮЩАЯ ОПЕРАТИВНАЯ

# С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ГОЛОВКОЙ

# ШОУ-10 ЭНЗА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Штанга изолирующая оперативная с универсальной головкой ШОУ-10 ЭНЗА предназначена

для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частоты 50-60

Гц напряжением до 10 кВ для управления разъединителями,  а также для замены трубчатых

B/B предохранителей. Допустимые рабочие температуры от – 45С до +45 С

Относительная влажность воздуха до 80% при +25 С

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес штанги  кг.         -     0,8

Длина штаги, мм      -     1250

Габаритные размеры  штанги соответствуют ГОСТ 20494-2001 и ТУ 3414-002-09884294-2013.

3.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.Штанга  изолирующая ШОУ-10 ЭНЗА              1шт.

2. Чехол                                                                    1шт.

3. Паспорт и инструкция по эксплуатации           1 шт.

4.УСТРОЙСТВО  И УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Штанга состоит из рабочей части, изолирующей части и рукоятки

(рукоятка совмещена  с изолирующей частью).

4.2. Рукоятка штанги имеет кольцеобразный упор со стороны  изолирующей части,

высотой не менее 5 мм.

4.3. Штанга работает без заземления каких-либо её частей  во всех электроустановках.

4.4. Конструкция штанги отвечает требованиям «Инструкции по применению и

испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.» М 2003.

5. ПОДГОТОВКА ШТАНГИ К РАБОТЕ.

5.1. Штангу извлечь из чехла, проверить комплектность и ознакомиться с техническим описанием.

5.2. Если штанга состоит из 2-х или нескольких звеньев, необходимо звенья соединить

друг  с другом, проверить работоспособность стыковочных узлов и приступить к работе.

ШТАНГА ИЗОЛИРУЮЩАЯ ОПЕРАТИВНАЯ

# С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ГОЛОВКОЙ

# ШОУ-10 ЭНЗА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Штанга изолирующая оперативная с универсальной головкой ШОУ-10 ЭНЗА предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частоты 50-60 Гц напряжением до 10 кВ для управления разъединителями,  а также для замены трубчатых B/B предохранителей. Допустимые рабочие температуры от – 45С до +45 С

Относительная влажность воздуха до 80% при +25 С

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес штанги  кг.         -     0,8

Длина штаги, мм      -     1250

Габаритные размеры  штанги соответствуют ГОСТ 20494-2001 и ТУ 3414-002-09884294-2013.

3.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.Штанга  изолирующая ШОУ-10 ЭНЗА              1шт.

2. Чехол                                                                    1шт.

3. Паспорт и инструкция по эксплуатации           1 шт.

4.УСТРОЙСТВО  И УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Штанга состоит из рабочей части, изолирующей части и рукоятки

(рукоятка совмещена  с изолирующей частью).

4.2. Рукоятка штанги имеет кольцеобразный упор со стороны  изолирующей части,

высотой не менее 5 мм.

4.3. Штанга работает без заземления каких-либо её частей  во всех электроустановках.

4.4. Конструкция штанги отвечает требованиям «Инструкции по применению и

испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.» М 2003.

5. ПОДГОТОВКА ШТАНГИ К РАБОТЕ.

5.1. Штангу извлечь из чехла, проверить комплектность и ознакомиться с техническим описанием.

5.2. Если штанга состоит из 2-х или нескольких звеньев, необходимо звенья соединить

друг  с другом, проверить работоспособность стыковочных узлов и приступить к работе.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие штанги требованиям ГОСТ 20494-2001,

ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования

и хранения.

6.2. Гарантийный срок службы- 36 месяцев со дня ввода штанги в эксплуатацию.

6.3. Изготовитель несет ответственность за скрытые дефекты штанги в течение гарантийного срока службы.

6.4. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с момента изготовления штанги.

7.СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Хранение штанги должно производиться на стеллажах в чехлах при

Температуре окружающего воздуха от +1 до +40°С и относительной влажностью

до 80% при  температуре +25°С.

8.ПРОТОКОЛ

Испытания штанги изолирующей оперативной с универсальной головкой          ШОУ-10 ЭНЗА №_______

9.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наружным осмотром установлено соответствие штанги техническим условиям

ТУ 3414-002-09884294-2013 и ГОСТ 20494-2001. Штанга выдержала испытание

напряжением 52 кВ в течение 5 мин.

Штанга изолирующая оперативная c универсальной головкой

ШОУ-10  ЭНЗА  №_________ пригодна для применения в установках

напряжением до 10 кВ.

Дата испытания  _______________  Испытание производил ________________

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АГ51.Н04495

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие штанги требованиям ГОСТ 20494-2001,

ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования

и хранения.

6.2. Гарантийный срок службы- 36 месяцев со дня ввода штанги в эксплуатацию.

6.3. Изготовитель несет ответственность за скрытые дефекты штанги в течение гарантийного срока службы.

6.4. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с момента изготовления штанги.

7.СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Хранение штанги должно производиться на стеллажах в чехлах при

Температуре окружающего воздуха от +1 до +40°С и относительной влажностью

до 80% при  температуре +25°С.

8.ПРОТОКОЛ

Испытания штанги изолирующей оперативной с универсальной головкой          ШОУ-10 ЭНЗА №_______

9.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наружным осмотром установлено соответствие штанги техническим условиям

ТУ 3414-002-09884294-2013 и ГОСТ 20494-2001. Штанга выдержала испытание

напряжением 52 кВ в течение 5 мин.

Штанга изолирующая оперативная c универсальной головкой

ШОУ-10  ЭНЗА  №_________ пригодна для применения в установках

напряжением до 10 кВ.

Дата испытания  __________________ Испытание производил ________________

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АГ51.Н04495

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru