УКАЗАТЕЛЬ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

УНДП-12-660 ЭНЗА

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Указатель напряжения импульсного типа со светозвуковой индикацией, двухполюсный, предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках переменного и постоянного тока напряжением 12-660 В при температуре от -45° С до + 45° С и относительной влажности воздуха не выше 80% (при +25 ° С).

- определение величин напряжения, дискретное значение  12, 24, 36, 110, 220, 400, 660 В

- определение полярности в электроустановках постоянного тока, под знаками «+» и «-»

- определение нулевого и фазного провода в электроустановках переменного  тока.

А также для проверки целостности электрических цепей сопротивлением не более 50ком.

Принцип   действия   указателя       основан   на   преобразовании   электрических

сигналов в светозвуковые.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон рабочих напряжений, В

переменного тока                                                                                                         12-660

постоянного тока                                                                                                          12-660

Напряжение индикации (порог), В                                                                                           9

Значение тока протекающего через указатель, при наибольшем значении рабочего

напряжения мА, не более

в однополюсном режиме                                                                                                   0,6

в двухполюсном режиме   до  400 В                                                                                  9

в двухполюсном режиме   до  660 В                                                                                10

Источник питания подсветки;

Литиевый, марки Cr-123, напряжением 3В, емкостью                                              1500 мА/ч

Продолжительность подсветки в непрерывном режиме                                           150 часов

Длина корпусов, мм,                                                                                                                250

Длина соединительного провода, мм, не менее                                                                  1000

Масса, кг, не более                                                                                                                  0,15

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Указатель в сборе, шт.                                                                                                                1

Паспорт, экз.                                                                                                                                1

Чехол, шт.                                                                                                                                     1

4. УСТРОЙСТВО И УКАЗАНИЕ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ

Указатель разработан, изготовлен и испытан в соответствии с ГОСТ 20493-2001 и эксплуатируется  в соответствии с «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» М. 2003 г.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед началом работы необходимо визуально убедиться в исправности указателя.

Проверить исправность указателя на электроустановке, заведомо находящейся под напряжением.

При необходимости замена источника питания производится следующим образом:

Нажав до упора и удерживая кнопку подсветки, разъединить обе половины корпуса указателя,  при этом освобождается электронная плата с закрепленным к ней источником питания.

Извлечь из фиксирующей рамы источник питания и заменить его новым. Сборка корпуса происходит в обратной последовательности.

УКАЗАТЕЛЬ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

УНДП-12-660 ЭНЗА

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Указатель напряжения импульсного типа со светозвуковой индикацией, двухполюсный, предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках переменного и постоянного тока напряжением 12-660 В при температуре от -45° С до + 45° С и относительной влажности воздуха не выше 80% (при +25 ° С).

- определение величин напряжения, дискретное значение  12, 24, 36, 110, 220, 400, 660 В

- определение полярности в электроустановках постоянного тока, под знаками «+» и «-»

- определение нулевого и фазного провода в электроустановках переменного  тока.

А также для проверки целостности электрических цепей сопротивлением не более 50ком.

Принцип   действия   указателя       основан   на   преобразовании   электрических

сигналов в светозвуковые.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон рабочих напряжений, В

переменного тока                                                                                                         12-660

постоянного тока                                                                                                          12-660

Напряжение индикации (порог), В                                                                                           9

Значение тока протекающего через указатель, при наибольшем значении рабочего

напряжения мА, не более

в однополюсном режиме                                                                                                   0,6

в двухполюсном режиме   до  400 В                                                                                  9

в двухполюсном режиме   до  660 В                                                                                10

Источник питания подсветки;

Литиевый, марки Cr-123, напряжением 3В, емкостью                                              1500 мА/ч

Продолжительность подсветки в непрерывном режиме                                           150 часов

Длина корпусов, мм,                                                                                                                250

Длина соединительного провода, мм, не менее                                                                  1000

Масса, кг, не более                                                                                                                  0,15

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Указатель в сборе, шт.                                                                                                                1

Паспорт, экз.                                                                                                                                1

Чехол, шт.                                                                                                                                     1

4. УСТРОЙСТВО И УКАЗАНИЕ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ

Указатель разработан, изготовлен и испытан в соответствии с ГОСТ 20493-2001 и эксплуатируется  в соответствии с «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» М. 2003 г.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед началом работы необходимо визуально убедиться в исправности указателя.

Проверить исправность указателя на электроустановке, заведомо находящейся под напряжением.

При необходимости замена источника питания производится следующим образом:

Нажав до упора и удерживая кнопку подсветки, разъединить обе половины корпуса указателя,  при этом освобождается электронная плата с закрепленным к ней источником питания.

Извлечь из фиксирующей рамы источник питания и заменить его новым. Сборка корпуса происходит в обратной последовательности.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изготовитель гарантирует соответствие указателя  ГОСТ 20493-2001, «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» М. 2003 г. при соблюдении потребителем нормальных условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня отпуска потребителю.

7. СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ

Транспортирование указателя может производиться любым видом транспорта, при этом должны быть приняты меры, предохраняющие указатели от механических повреждений и попадания влаги. Условия транспортирования – средние по ГОСТ 23216.

Хранение указателей – по группе условий 2 ГОСТ 15150, при воздействии кислот, щелочей, бензина, растворителей.

8. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Указатель  УНДП-12-660 ЭНЗА  заводской №_________ соответствует  техническим условиям , выдержал испытания и признан годным для эксплуатации в электроустановках.

Напряжение индикации составило ______________ В.

Изолирующая часть указателя испытание напряжением 2 кВ в течение 1 мин выдержала.

Эл. схема указателя испытание напряжением 720 В  в течение 1 мин. выдержала.

Дата выпуска   ___________                                ОТК_______________

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АВ51.Н04323

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул.Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изготовитель гарантирует соответствие указателя  ГОСТ 20493-2001, «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» М. 2003 г. при соблюдении потребителем нормальных условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня отпуска потребителю.

7. СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ

Транспортирование указателя может производиться любым видом транспорта, при этом должны быть приняты меры, предохраняющие указатели от механических повреждений и попадания влаги. Условия транспортирования – средние по ГОСТ 23216.

Хранение указателей – по группе условий 2 ГОСТ 15150, при воздействии кислот, щелочей, бензина, растворителей.

8. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Указатель  УНДП-12-660 ЭНЗА  заводской №_________ соответствует  техническим условиям , выдержал испытания и признан годным для эксплуатации в электроустановках.

Напряжение индикации составило ______________ В.

Изолирующая часть указателя испытание напряжением 2 кВ в течение 1 мин выдержала.

Эл. схема указателя испытание напряжением 720 В  в течение 1 мин. выдержала.

Дата выпуска   ___________                                ОТК_______________

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АВ51.Н04323

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул.Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru