Светильник НБП02-60У3

Паспорт

ЯЖИТ.676114.002ПС

2015 г.

1. Назначение изделия.

1.1. Светильник НБП02-60 предназначен для освещения промышленных и производственных зданий.

1.2. Светильник настенный пыле – капле защитный степени защиты IP54 по ГОСТ14254-96.

1.3. Светильник соответствует климатическому исполнению У, категории размещения 3 по ГОСТ15150-69.

2. Основные технические данные.

2.1. Основные параметры и характеристики светильников в зависимости от номера модификации приведены в таблице.

| Тип светильника | Модификация | Климатическое исполнение и категория размещения | Наличие защитной сетки | Масса, кг | Габаритные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НБП02 - 60 | 004 | У3 | Имеется | 0,55 | 186 х 126 х 112 |
|  | 019 | У3 | Имеется | 0,5 | 180 х 126 х 105 |
|  | 038 | У3 | Имеется | 0,55 | 186 х 126 х 112 |

2.2. Количество осветительных ламп, шт  – 1.

2.3. Мощность лампы не более, Вт            –  60.

2.4. Номинальное напряжение сети, В      –  220.

3. Комплектность.

3.1. В комплект поставки изделия входят:

– светильник НБП02-60             –  1 шт.

– паспорт                                     –  1 шт.

– полиэтиленовый пакет            –  1 шт.

4. Устройство изделия.

4.1. Светильник состоит из корпуса 3, изготовленного из полипропилена,  стеклянного

плафона 6 и защитной сетки 7 (для модификации 004).

4.2. Между корпусом и плафоном проложена уплотнительная прокладка 5, предотвращающая попадание влаги и пыли внутрь светильника.

4.3. В корпусе светильника установлена заглушка 4, фиксирующая сетевые провода, входящие в полость светильника.

4.4. Внутри корпуса светильника расположен отражатель 1, улучшающий тепловой режим и повышающий светоотдачу светильника.

5. Меры безопасности.

5.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильника, производить только при отключенной питающей сети.

5.2. Во избежание несчастных случаев монтаж светильника рекомендуется производить специалисту.

5.3. Подключение светильника к питающей сети должно осуществляться непосредственно к патрону. Подключение при помощи скрутки проводов не допускается.

5.4. Крепление соединительного кабеля в корпусе светильника должно исключать возможность его выдергивания и скручивания при воздействии растягивающих и крутящих моментов.

5.5. При креплении соединительного кабеля не допускается его изгиб на угол более 180° и его привязывание.

6. Подготовка к использованию.

6.1. Распаковать светильник и убедиться в его целостности и комплектности. При распаковке нужно соблюдать осторожность и не допускать ударов и механических нагрузок на детали светильника.

6.2. Отвернуть винты крепления стеклянного плафона и снять последний.

6.3. Снять резиновую заглушку 4 и срезать на ней со стороны конуса необходимую часть для обеспечения прохождения сетевого провода.

6.4. Закрепить светильник на стене с помощью двух шурупов.

6.5. Продеть сетевой провод через резиновую заглушку 4 в полость светильника и подключить его к патрону.

6.6. Вставить заглушку 4 в гнездо корпуса 3 светильника путем перемещения ее по проводу.

6.7. Ввернуть лампу 8 в патрон 2. Установить стеклянный плафон 6 и закрепить его к корпусу 3 с помощью защитной сетки 7 (мод. 004) или угольников 9 (мод. 019) .

7. Хранение.

7.1. Упакованные светильники должны храниться под навесом или в помещении при температуре от 269 К (4С) до 313К (40С) и относительной влажности не более 80%. В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

8. Сведения об упаковывании.

8.1. Каждый светильник упаковать в полиэтиленовый пакет вместе с паспортом.

8.2. Уложить светильники в транспортную тару. Между светильниками проложить прокладки из гофрированного картона.

8.3. Наружные стыки клапанов транспортной коробки заклеить клеевой лентой. На коробке с наружной стороны наклеивается  этикетка, выполненная типографским способом.

Этикетка содержит сведения о транспортировании и об изделии:

- «Хрупкое осторожно», «Беречь от влаги», «Верх», «Количество рядов складирования», «Штабелирование ограничено».

– товарный знак завода – изготовителя и его адрес;

– наименование изделия и номер настоящих ТУ;

– номинальное напряжение сети в вольтах;

– номинальная частота в герцах;

– максимальная потребляемая мощность;

– количество изделий в коробке;

 номер упаковщика;

– дата упаковки;

– штамп УТК.

8.4. Транспортная тара должна быть опломбирована таким образом, чтобы исключить изъятие светильников без нарушения пломб. Масса транспортной тары с упакованными светильниками должна быть не более 20 кг.

9. Гарантии изготовителя.

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

9.2. Гарантийный срок службы 24 месяца со дня ввода светильника в эксплуатацию.

Гарантийный талон.

Действителен по заполнении ООО “ФОРСВЕТ”

Гарантийный талон заполняет предприятие изготовитель.

Светильник НБП02-60-_________У3 соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____________ 200   г.

Штамп УТК

Адрес предприятия изготовителя:

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи___________________________

(число, месяц, год)

Продавец_______________________________

(подпись, штамп магазина)

Без штампа торгующей организации, продавшей светильник, претензии не принимаются.