Светильник НСП03-60-027У3

Паспорт

ЯЖИТ.676118.008ПС

2015 г.

1. Назначение изделия

1.1. Светильник НСП03-60-027У3 предназначен для общего освещения промышленных, производственных и административных зданий.

1.2. Светильник подвесной пыле – каплезащитный степени защиты IP54 по ГОСТ 14254-96.

1.3. Светильник соответствует климатическому исполнению У категории размещения 3 по ГОСТ15150-69.

2. Основные технические данные.

2.1. Габаритные размеры светильника,  мм – диаметр 150, высота – 236.

2.2. Масса не более, кг. – 0,25.

2.3. Количество осветительных ламп, шт. – 1.

2.4. Мощность лампы не более, Вт – 60.

2.5. Номинальное напряжение сети, В – 220.

3. Комплектность.

3.1. В комплект поставки изделия входят:

– светильник НСП03-60-027У3 – 6 шт.

– паспорт                                      – 6 шт.

– коробка                                      – 1 шт.

– этикетка                                     – 1 шт.

Примечание: по согласованию с потребителем допускается поставка светильников составными частями:

– корпус светильника – в упаковке предприятия-изготовителя.

– рассеиватель – в упаковке поставщика.

4. Устройство изделия.

4.1.  Светильник состоит из корпуса 3, изготовленного из полипропилена (или аналогичного по характеристикам материала), и стеклянного  рассеивателя 5.

4.2. К корпусу светильника с помощью двух винтов крепится патрон 4, в который вворачивается лампа 6.

4.3. Для крепления светильника предусмотрена скоба 1.

4.4. В корпусе светильника установлена заглушка 2, фиксирующая сетевые провода, входящие в полость светильника.

5. Меры безопасности.

5.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильника, производить только при отключенной питающей сети.

5.2. Во избежание несчастных случаев монтаж светильника рекомендуется производить специалисту.

5.3. Подключение светильника к питающей сети должно осуществляться непосредственно к патрону. Подключение при помощи скрутки проводов не допускается.

5.4. Крепление соединительного кабеля в корпусе светильника должно исключать возможность его выдергивания и скручивания при воздействии растягивающих и крутящих моментов.

5.5. При креплении соединительного кабеля не допускается его изгиб на угол более 180° и его привязывание.

6. Подготовка к использованию.

6.1. Распаковать светильник и убедиться в его целостности и комплектности. При распаковке нужно соблюдать осторожность и не допускать ударов и механических нагрузок на детали светильника.

6.2.Срезать на заглушке 2 со стороны конуса необходимую часть для обеспечения  прохождения сетевого провода.

6.3. Отвернуть рассеиватель 5. Снять патрон 4, отвернув два винта. Продеть сетевой провод в полость светильника и подключить его к патрону, после чего последний установить на место, ввернув два винта.

6.4. Закрепить светильник с помощью скобы 1 на потолочном крюке.

6.5. Ввернуть лампу 6 в патрон 4. Установить рассеиватель.

7. Хранение.

7.1. Упакованные светильники должны храниться под навесом или в помещении при температуре от 269 К (-4С) до 313К (40С) и относительной влажности воздуха не более 80%. В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

8. Сведения об упаковывании.

8.1. Для транспортировки светильники вместе с паспортами укладываются в ящики из гофрированного картона. Наружные стыки клапанов транспортной коробки заклеить клеевой лентой. На коробке с наружной стороны наклеивается этикетка, выполненная типографским способом.

Этикетка содержит сведения о транспортировании и сведения об изделии:

–«Хрупкое осторожно», «Беречь от влаги», «Верх», «Количество рядов складирования», «Штабелирование ограничено».

– товарный знак предприятия – изготовителя и его адрес;

– наименование изделия и номер  ТУ;

– номинальное напряжение сети в вольтах;

– номинальная частота в герцах;

– максимальная потребляемая мощность;

– количество изделий в коробке;

 номер упаковщика;

– дата упаковки;

– штамп УТК.

8.2. Транспортная тара должна быть опломбирована таким образом, чтобы исключить изъятие светильников без нарушения пломб. Масса транспортной тары с упакованными светильниками должна быть не более 20 кг.

9. Гарантии изготовителя.

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических условий при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

9.2. Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня  ввода светильника в эксплуатацию.

Гарантийный талон.

Действителен по заполнении ООО “ФОРСВЕТ”

Гарантийный талон заполняет предприятие изготовитель.

Светильник НСП03-60-027У3 соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____________ 201   г.

Штамп УТК

Юр. адрес предприятия изготовителя: 111024, г. Москва, Авиамоторная ул., д.44 стр.3, оф.8

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи___________________________

(число, месяц, год)

Продавец_______________________________

(подпись, штамп магазина)

Без штампа торгующей организации, продавшей светильник, претензии не принимаются.