Светильник НБП02-60У3

Паспорт

ЯЖИТ.676112.001ПС

2015 г.

1. Назначение изделия.

1.1. Светильник НБП02-60У3 предназначен для освещения промышленных и производственных зданий.

1.2. Светильник настенный пыле – каплезащитный степени защиты IP53 по ГОСТ14254-80.

1.3. Светильник соответствует климатическому исполнению У, категории размещения 3 по ГОСТ15150-69.

2. Основные технические данные.

2.1. Основные параметры и характеристики светильников в зависимости от номера модификации приведены в таблице.

Таблица.

| Тип светильника | Модификация | Климатическое исполнение и категория размещения | Вариант крепления | Материал корпуса | Масса, кг. | Габаритные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НБП02-60 | 003 | У3 | труба | фенопласт | 1,1 | 250х135х130 |
|  | 030 | У3 | --- | полипропилен | 1,1 | 250х135х130 |

2.2. Количество осветительных ламп, шт  – 1.

2.3. Мощность лампы не более, Вт            –  60.

2.4. Номинальное напряжение сети, В      –  220.

3. Комплектность.

3.1. В комплект поставки изделия входят:

– светильник НБП02-60-003У3           – 20 шт.

– (или светильник НБП02-60-030У3) – 20шт.

– паспорт                                               – 20 шт.

– коробка                                               –   1 шт.

Примечание:

По согласованию с потребителем допускается поставка светильников составными частями

– корпус ШЕ6.116.007 (или ШЕ6.116.007-02)

– колпак 35-00-01

4. Устройство изделия.

4.1. Светильник состоит из пластмассового корпуса 6 и стеклянного колпака 3.

4.2. Для крепления светильника на его корпусе установлены две скобы 5. Внутри корпуса установлен фарфоровый патрон 7 и отражатель 11, улучшающий тепловой режим и повышающий светоотдачу светильника.

4.3. В корпусе светильника установлена заглушка 4, фиксирующая сетевые провода, входящие в полость светильника.

4.4. Между корпусом и колпаком проложена уплотнительная прокладка 12, предотвращающая попадание влаги и пыли внутрь светильника.

5. Меры безопасности.

5.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильника, производить только при отключенной питающей сети.

5.2. Во избежание несчастных случаев монтаж светильника рекомендуется производить специалисту.

5.3. Подключение светильника к питающей сети должно осуществляться непосредственно к патрону. Подключение при помощи скрутки проводов не допускается.

5.4. Крепление соединительного кабеля в корпусе светильника должно исключать возможность его выдергивания и скручивания при воздействии растягивающих и крутящих моментов.

5.5. При креплении соединительного кабеля не допускается его изгиб на угол более 180° и его привязывание.

6. Подготовка к использованию.

6.1. Распаковать светильник и убедиться в его целостности и комплектности. При распаковке нужно соблюдать осторожность и не допускать ударов и механических нагрузок на детали светильника.

6.2. Отвернуть винты 1 крепления стеклянного колпака и снять последний.

6.3. Снять резиновую заглушку 4 и срезать на ней со стороны конуса необходимую часть для обеспечения прохождения сетевого провода.

6.4. Закрепить с помощью двух шурупов и скоб 5 светильник к стене или потолку.

6.5. Продеть сетевой провод через резиновую заглушку в полость светильника и подключить его к патрону.

6.6. Вставить заглушку в корпус светильника путем перемещения ее по проводу.

6.7. Ввернуть лампу 8 в патрон 7. Установить стеклянный колпак и закрепить его с помощью угольников 2  и винтов.

7. Хранение.

7.1. Упакованные светильники должны храниться под навесом или в помещении при температуре от 269 К (-4С) до 313К (40С) и относительной влажности воздуха не более 80%. В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

8. Сведения об упаковывании.

8.1. Каждый светильник упаковать в обёрточную бумагу.

8.2. В транспортную тару уложить светильники в количестве 20 штук.  Допускается по согласованию с потребителем изменять количество изделий в упаковке.

8.3. В упаковку должны быть вложены паспорта.

8.4. Наружные стыки клапанов транспортной коробки заклеить клеевой лентой. На коробке с наружной стороны наклеивается  этикетка, выполненная типографским способом.

Этикетка содержит сведения о транспортировании и об изделии:

– «Хрупкое осторожно», «Беречь от влаги», «Верх», «Количество рядов складирования»,   «Штабелирование ограничено»;

– товарный знак предприятия – изготовителя и его адрес;

– наименование изделия и номер технических условий;

– номинальное напряжение сети в вольтах;

– номинальная частота в герцах;

– максимальная потребляемая мощность;

– количество изделий в коробке;

 номер упаковщика;

– дата упаковки;

– штамп УТК.

8.5. Транспортная тара должна быть опломбирована таким образом, чтобы исключить изъятие светильников без нарушения пломб. Масса транспортной тары с упакованными светильниками должна быть не более 20 кг.

9. Гарантии изготовителя.

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

9.2. Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня ввода светильника в эксплуатацию.

Гарантийный талон.

Действителен по заполнении ООО “ФОРСВЕТ”

Гарантийный талон заполняет предприятие изготовитель.

Светильник НБП02-60-          У3 соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____________ 201   г.

Штамп УТК

Юр. адрес предприятия изготовителя: 111024, г. Москва, Авиамоторная ул., д.44 стр.3, оф.8

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи___________________________

(число, месяц, год)

Продавец_______________________________

(подпись, штамп магазина)

Без штампа торгующей организации, продавшей светильник, претензии не принимаются.