Унитарное предприятие «Светоприбор»  ОО «БелТИЗ»

Республика Беларусь; 220018; г. Минск; ул. Якубовского, 52

Тел./факс (017)3655354; www.bylectrica.by; e-mail:sbyt@bylectrica.by

Серия «ПРАЛЕСКА»

Розетка штепсельная для открытой установки

с заземляющим контактом

РА16-261 ТУ BY 100258222.024-2011

Цвет – белый (00)

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Розетка предназначена для присоединения электрических устройств к электрической сети переменного тока напряжением 220 В или 230 В и частотой 50 Гц при установке внутри помещений

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

РОЗЕТКА СЕРТИФИЦИРОВАНА НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ И, ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ УКАЗАНИЙ ПО МОНТАЖУ, ЯВЛЯЕТСЯ БЕЗОПАСНОЙ И ПОЖАРОБЕЗОПАСНОЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ! МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ РОЗЕТКИ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОЙ СЕТИ!

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ РОЗЕТКИ С МЕХАНИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ КОРПУСА И ИЗОЛЯЦИИ ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ, С ОСЛАБЛЕННЫМИ КОНТАКТНЫМИ ЗАЖИМАМИ, С ПРЕВЫШЕНИЕМ НОМИНАЛЬНОГО ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ!

В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ДЫМА ИЛИ ВОЗГОРАНИЯ РОЗЕТКИ НЕОБХОДИМО ОБЕСТОЧИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ И ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЮБЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ВЫЗВАТЬ СЛУЖБУ МЧС!

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение – 250 В.

Номинальный ток – 16 А.

Степень защиты – IP20.

Вид климатического исполнения – УХЛ4.

Габаритные размеры – (106х65х41) мм.

Установочные размеры (расстояние между отверстиями под  шурупы) – (38±0,2) мм.

Масса – не более 0,12 кг.

Сечение присоединяемых к контактным зажимам проводников – от 1,5 до 2,5 мм².

Максимальный диаметр подводимого к розетке кабеля или трубопровода - 16 мм.

Драгметаллов не содержит.

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

ВНИМАНИЕ! МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ РОЗЕТКИ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ!

1 Обесточить помещение.

2 С помощью отвертки вывернуть винт, крепящий крышку к основанию; снять крышку с основания.

3 Установить основание розетки в выбранном Вами месте (на плоской поверхности из изоляционного материала размерами не менее (110х70) мм) с помощью двух шурупов.

4 Подсоединить провода, закрепив их зачищенные от изоляции концы в контактных зажимах, обозначенных соответственно «1» и «2» (на верхней поверхности основания). Заземляющий провод закрепить с помощью винта и шайбы.

5 Установить крышку на основании (при необходимости проломать пластмассовую диафрагму крышки по месту, проведя через пролом кабели или трубопроводы), завернуть винт.

6 Проверить работу розетки.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Розетка соответствует требованиям ТУ BY 100258222.024-2011 и признана годной к эксплуатации.

Штамп ОТК                     Дата продажи __________________

Штамп магазина ________________

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Изготовитель гарантирует соответствие розетки требованиям ТУ BY 100258222.024-2011 при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня продажи.

Средний срок службы розетки – не менее 5 лет.

Розетка не содержит опасных для здоровья потребителя и окружающей среды материалов.

При утилизации розетки по окончании срока службы специальных мер по экологической безопасности не требуется.

При неисправностях, возникших по вине потребителя, претензии к качеству розетки не принимаются.