Светильник НСП02-100(200)У2

Паспорт

ЯЖИТ.676118.001ПС

2020 г.

1. Назначение изделия.

1.1. Светильники НСП02-100(НСП02-200) предназначены для освещения промышленных и производственных зданий.

1.2. Светильники подвесные пыле–каплезащитные степени защиты IP52 по ГОСТ14254-96.

1.3. Светильники соответствуют климатическому исполнению У, категории размещения 2 по ГОСТ15150-69.

1.4. Светильнтки подвесные пыле-струизащитные НСП02-100-036У2 и НСП02-100-054У2

антивандальные степени защиты IР56 по ГОСТ14254-96.

2. Основные технические данные.

2.1. Основные параметры и характеристики светильников в зависимости от номера модификации приведены в таблице.

| Тип светильника | Модификация | Климатическое исполнение и категория размещения | Наличие защитной сетки | Вариант крепления | Масса, кг | Габаритные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НСП02-100 | 001 | У2 | Нет | Крюк | 1,37 | 172х h246 |
|  | 002 | У2 | Имеется | Крюк | 1,44 | 172х h262 |
|  | 013 | У2 | Нет | Крюк | 1,37 | 172 х h246 |
|  | 014 | У2 | Имеется | Крюк | 1,44 | 172 х h262 |
|  | 015 | У2 | Нет | Труба | 1,37 | 172 х h232 |
|  | 016 | У2 | Имеется | Труба | 1,44 | 172 х h247 |
|  | 054 | У2 | Нет | Труба | 0,67 | 172 х h232 |
|  | 036 | У2 | Нет | Крюк | 0,95 | 172 х h232 |
| НСП02-200 | 011 | У2 | Нет | Крюк | 2,046 | 172 х h290 |
|  | 012 | У2 | Имеется | Крюк | 2,14 | 172 х h306 |
|  | 017 | У2 | Нет | Труба | 2,046 | 172 х h277 |
|  | 018 | У2 | Имеется | Труба | 2,14 | 172 х h292 |
|  | 021 | У2 | Нет | Крюк | 2.046 | 172 х h290 |
|  | 022 | У2 | Имеется | Крюк | 2,14 | 172 х h306 |

2.2. Количество осветительных ламп, шт.-1

2.3. Мощность лампы, не более:

- светильник НСП02-100  – 100 Вт

- светильник НСП02-200  – 200 Вт

2.4. Номинальное напряжение сети, В – 220

Примечание: Светильники НСП02-100-036У2 и НСП02-100-054У2 антивандальные имеют пластмассовые колпаки из поликарбоната, а светильники остальных модификаций – из стекла.

3. Комплектность.

3.1. В комплект поставки изделия входят:

– светильник НСП02-100(НСП02-200) –  6 шт.

– этикетка                                                 –  1 шт.

– паспорт                                                  –  1 шт.;

– коробка                                                  –  1 шт.

4. Устройство изделия.

4.1. Светильник состоит из металлического корпуса 14 и стеклянного колпака 8. Для крепления светильника предусмотрена скоба 1.

4.2. Внутри корпуса установлен фарфоровый патрон 10, отражатель 11, улучшающий тепловой режим и повышающий светоотдачу светильника.

4.3. В конструкции светильника в зависимости от номера модификации предусмотрены установка защитной сетки 7 и вариант крепления светильника. К корпусу светильника приварена петля, удерживающая от падения стеклянный колпак при смене лампы.

5. Меры безопасности.

5.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильника, производить только

при отключенной питающей сети.

5.2. Во избежание несчастных случаев монтаж светильника рекомендуется производить специалисту.

5.3. Корпус светильника должен быть заземлен. Заземляющий провод должен иметь надежное и устойчивое токопроводящее соединение с защитным зажимом.

6. Подготовка к использованию.

6.1. Распаковать светильник и убедиться в его целостности и комплектности. При распаковке нужно соблюдать осторожность и не допускать ударов и механических нагрузок на детали светильника.

6.2. Закрепить светильник с помощью скобы 1 на потолочном крюке.

6.3. Срезать на заглушке 2 со стороны конуса необходимую часть для обеспечения прохождения сетевого провода.

6.4. Снять обруч 5 и колпак 8, для чего, удерживая их рукой, повернуть три рычага 6.

6.5. Продеть сетевые провода через заглушку 2 в полость корпуса светильника и присоединить их к патрону 10. Подключить заземляющий провод к зажиму 13.

6.6. Ввернуть лампу 9 в патрон 10.

6.7. Присоединить колпак и обруч к корпусу светильника и зафиксировать их путем поворота трех рычагов 6.

Внимание. Все работы по монтажу светильника выполнять при отключенной сети.

7. Хранение.

7.1. Упакованные светильники должны храниться в помещении при температуре от 269 К (-4ºС) до 313 К (40ºС) и относительной влажности воздуха не более 80%. В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

8. Сведения об упаковывании.

8.1. Каждый светильник упаковать в обёрточную бумагу.

8.2. В транспортную тару уложить светильники в количестве шести штук. Допускается по согласованию с потребителем изменять количество изделий в упаковке.

8.3. В упаковку должны быть вложены паспорта.

8.4. Наружные стыки клапанов транспортной коробки заклеить клеевой лентой. На коробке с наружной стороны наклеивается  этикетка, выполненная типографским способом.

Этикетка содержит сведения о транспортировании и сведения об изделии:

- «Хрупкое осторожно», «Беречь от влаги», «Верх», «Количество рядов складирования», «Штабелирование ограничено»;

– товарный знак предприятия – изготовителя и его адрес;

– наименование изделия и номер технических условий;

– номинальное напряжение сети в вольтах;

– номинальная частота в герцах;

– максимальная потребляемая мощность;

– количество изделий в коробке;

 номер упаковщика;

– дата упаковки;

– штамп УТК.

8.5. Транспортная тара должна быть опломбирована таким образом, чтобы исключить изъятие светильников без нарушения пломб. Масса транспортной тары с упакованными светильниками должна быть не более 20 кг.

9. Гарантии изготовителя.

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических условий при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

9.2. Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня ввода светильника в эксплуатацию.

Гарантийный талон.

Действителен по заполнении ООО “ПК ФОРСВЕТ”

Гарантийный талон заполняет предприятие изготовитель.

Светильник НСП02-100(200)________________________ соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____________ 202   г.

Штамп УТК

АИ50

Юр. адрес предприятия изготовителя: 109469, Российская Федерация, город Москва, улица Братиславская, дом 26, этаж 2, помещение XLI, комната 78, офис 204б

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи___________________________

(число, месяц, год)

Продавец_______________________________

(подпись, штамп магазина)

Без штампа торгующей организации, продавшей светильник, претензии не принимаются.