ШТАНГА ИЗОЛИРУЮШАЯ ТИПА

ШЗП- 500 ЭНЗА

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Штанга изолирующая типа   ШЗП- 500 ЭНЗА  предназначена для наложения заземления в
электроустановках постоянного и переменного тока частотой 50-60 Гц, напряжением

до 500 кВ. Допустимые рабочие температуры от – 45°С до + 45° С. Относительная влажность

воздуха до 80% при + 25° С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина штанги, мм, не менее                                                                     5550 
Длина изолирующей части, мм,  не менее                                             4500
Длина рукоятки, мм                                                                                   1000
Габаритные размеры штанги в  упаковке, мм                               2300 x 150 x 60
Масса штанги, кг, не более                                                                        3,5       
                                                3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Штанга изолирующая  ШЗП- 500 ЭНЗА                                                    1 шт

Чехол                                                                                                      1 шт

Паспорт и инструкция по эксплуатации                                                   1 экз.

4. УСТРОЙСТВО И УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4. 1 Штанга состоит из рабочей части, изолирующей части и рукоятки (рукоятка совмещена с

изолирующей частью).

4.2. Рукоятка штанги имеет  кольцеобразный  упор со стороны изолирующей части, высотой не

менее 3 мм.

4.3. Конструкция штанги отвечает требованиям  "Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках"

5. ПОДГОТОВКА  ШТАНГИ К РАБОТЕ.

5.1. Штангу извлечь из чехла, проверить комплектность и ознакомиться с тех. описанием.

5.2. Рукоятку (при необходимости ) повернуть в изолирующую часть и приступить к работе.

6.  СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ.

Штага типа ШЗП- 500 ЭНЗА заводской №_____ соответствует техническим условиям ТУ 3414-002-09884294-2013 ГОСТ  20494-2001 и признана годной к эксплуатации в установках напряжением

до 500 кВ. Штанга  выдержала, испытание напряжением  750 кВ. в течении 5 мин.
          Дата выпуска ______________                                                    ОТК  ___________

7.    ГАРАНТИЙНЫЕ        ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие штанги требованиям ТУ 3414-002-09884294-2013

ГОСТ  20494-2001 при соблюдении потребителем нормальных  условий эксплуатации,

транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок службы -36 месяцев со дня ввода штанги в эксплуатацию.

7.3. Изготовитель несет ответственность за скрытые дефекты штанги в течении

гарантийного срока  службы.

7.4. Гарантийный срок хранения -12 месяцев с момента изготовления штанги.

8.  ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранение штанги должно производиться на стеллажах в чехлах при температуре окружающего воздуха от +1° С до + 40° С и относительной влажности воздуха до 80% при температуре +25° С.

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.HА27.Н00115

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru

ШТАНГА ИЗОЛИРУЮШАЯ ТИПА

ШЗП- 500 ЭНЗА

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Штанга изолирующая типа   ШЗП- 500 ЭНЗА  предназначена для наложения заземления в
электроустановках постоянного и переменного тока частотой 50-60 Гц, напряжением

до 500 кВ. Допустимые рабочие температуры от – 45°С до + 45° С. Относительная влажность

воздуха до 80% при + 25° С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина штанги, мм, не менее                                                                     5550 
Длина изолирующей части, мм,  не менее                                             4500
Длина рукоятки, мм                                                                                   1000
Габаритные размеры штанги в  упаковке, мм                               2300 x 150 x 60
Масса штанги, кг, не более                                                                        3,5       
                                                3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Штанга изолирующая  ШЗП- 500 ЭНЗА                                                    1 шт

Чехол                                                                                                      1 шт

Паспорт и инструкция по эксплуатации                                                   1 экз.

4. УСТРОЙСТВО И УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4. 1 Штанга состоит из рабочей части, изолирующей части и рукоятки (рукоятка совмещена с

изолирующей частью).

4.2. Рукоятка штанги имеет  кольцеобразный  упор со стороны изолирующей части, высотой не

менее 3 мм.

4.3. Конструкция штанги отвечает требованиям  "Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках"

5. ПОДГОТОВКА  ШТАНГИ К РАБОТЕ.

5.1. Штангу извлечь из чехла, проверить комплектность и ознакомиться с тех. описанием.

5.2. Рукоятку (при необходимости ) повернуть в изолирующую часть и приступить к работе.

6.  СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ.

Штага типа ШЗП- 500 ЭНЗА заводской №_____ соответствует техническим условиям ТУ 3414-002-09884294-2013 ГОСТ  20494-2001 и признана годной к эксплуатации в установках напряжением

до 500 кВ. Штанга  выдержала, испытание напряжением  750 кВ. в течении 5 мин.
          Дата выпуска ______________                                                      ОТК  ___________

7.    ГАРАНТИЙНЫЕ        ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие штанги требованиям ТУ 3414-002-09884294-2013

ГОСТ  20494-2001 при соблюдении потребителем нормальных  условий эксплуатации,

транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок службы -36 месяцев со дня ввода штанги в эксплуатацию.

7.3. Изготовитель несет ответственность за скрытые дефекты штанги в течении

гарантийного срока  службы.

7.4. Гарантийный срок хранения -12 месяцев с момента изготовления штанги.

8.  ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранение штанги должно производиться на стеллажах в чехлах при температуре окружающего воздуха от +1° С до + 40° С и относительной влажности воздуха до 80% при температуре +25° С.

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.HА27.Н00115

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru

ШТАНГА ИЗОЛИРУЮШАЯ ТИПА

ШЗП- 500 ЭНЗА

ШТАНГА ИЗОЛИРУЮШАЯ ТИПА

ШЗП- 500 ЭНЗА