Унитарное предприятие «Светоприбор»  ОО «БелТИЗ»

«БелТИЗ» ҚБ «Светоприбор» Біртұтас кәсіпорын

Республика Беларусь; 220018; г. Минск; ул. Якубовского, 52

Беларус Республикасы, 220018, Минск қаласы; Якубовский көшесі, 52

Тел./факс (017)3655403; www.bylectrica.by; e-mail:sbyt@bylectrica.by

Розетка штепсельная для открытой установки

с заземляющим контактом брызгозащищенная

Су тамшыларынан қорғалған жерге қосылғышы бар ашық

орнатылатын штепсельді розетка

РА16-214 ТУ BY 100258222.024-2011

#### ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Розетка предназначена для присоединения электрических устройств к электрической сети переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 220 В или 230 В при установке внутри помещений

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение – 250 В.

Номинальный ток – 16 А.

Степень защиты – IP44.

Вид климатического исполнения – УХЛ4.

Габаритные размеры – (71х71х54,5) мм.

Установочные размеры (расстояние между отверстиями под шурупы) - (51±0,2х51±0,2) мм.

Масса – не более 0,09 кг.

Сечение присоединяемых к контактным зажимам проводников – от 1,0 до 2,5 мм².

Максимальный диаметр подводимого к розетке кабеля или трубопровода – 16 мм.

Драгметаллов не содержит.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

РОЗЕТКА СЕРТИФИЦИРОВАНА НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ И, ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ УКАЗАНИЙ ПО МОНТАЖУ, ЯВЛЯЕТСЯ БЕЗОПАСНОЙ И ПОЖАРОБЕЗОПАСНОЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ! МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ РОЗЕТКИ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОЙ СЕТИ!

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ РОЗЕТКИ С МЕХАНИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ КОРПУСА И ИЗОЛЯЦИИ ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ, С ОСЛАБЛЕННЫМИ КОНТАКТНЫМИ ЗАЖИМАМИ, С ПРЕВЫШЕНИЕМ НОМИНАЛЬНОГО ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ!

В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ДЫМА ИЛИ ВОЗГОРАНИЯ РОЗЕТКИ НЕОБХОДИМО ОБЕСТОЧИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ И ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЮБЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ВЫЗВАТЬ СЛУЖБУ МЧС!

# УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

# ВНИМАНИЕ! МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ РОЗЕТКИ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ!

РОЗЕТКА ДОЛЖНА МОНТИРОВАТЬСЯ ТОЛЬКО НА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С НАПРАВЛЕННЫМИ ВНИЗ ДРЕНАЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ!

1 Обесточить помещение.

2 С помощью отвертки вывернуть шурупы, крепящие крышку к корпусу; снять крышку с корпуса; вывернуть винт, крепящий основание розетки к крышке, с помощью отвертки пробить дренажные отверстия в корпусе.

3 Установить корпус розетки в выбранном Вами месте (на плоской вертикальной поверхности из изоляционного материала размерами не менее (75х75) мм) с помощью двух шурупов.

4 Пробить по месту отверстие в диафрагме, пропустить через него провода и подсоединить, закрепив зачищенные от изоляции концы проводов в контактных зажимах. Заземляющий провод закрепить с помощью винта и шайбы.

5 Собрать крышку и розетку в обратном порядке.

6 Проверить работу розетки.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Розетка соответствует требованиям ТУ BY 100258222.024-2011 и признана годной к эксплуатации.

Дата продажи __________________

ОТК

Штамп ОТК

Штамп магазина ________________

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Изготовитель гарантирует соответствие розетки требованиям ТУ BY 100258222.024-2011 при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня продажи.

Средний срок службы розетки – не менее 5 лет.

Розетка не содержит опасных для здоровья потребителя и окружающей среды материалов. При утилизации розетки по окончании срока службы специальных мер по экологической безопасности не требуется.

При неисправностях, возникших по вине потребителя, претензии к качеству розетки не принимаются.