УКАЗАТЕЛЬ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

УНК-1 ЭНЗА

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Указатель напряжения импульсного типа (без источника питания) со светозвуковой индикацией, двухполюсный, предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках переменного и постоянного тока напряжением

12-400 В при температуре от -45° С до + 45° С и относительной влажности воздуха

не выше 80% (при +25 ° С).

Указатель обеспечивает:

- определение величин напряжения, дискретное значение  12, 24, 36, 110, 220, 400. В

- определение полярности в электроустановках постоянного тока, под знаками «+» и «-»

- определение нулевого и фазного провода в электроустановках переменного  тока.

- подсветка рабочей зоны.

А также для проверки целостности электрических цепей сопротивлением не более 50 ком.

Принцип   действия   указателя       основан   на   преобразовании   электрических

сигналов в светозвуковые.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон рабочих напряжений, В                                                                                     12-400

Напряжение индикации (не более), В                                                                                     12

Значение тока протекающего через указатель, при наибольшем значении рабочего

напряжения мА, не более в двухполюсном режиме не более                                               10

Длина корпусов, мм,                                                                                                                200

Длина соединительного провода, мм, не менее                                                                  1000

Масса, кг, не более                                                                                                                  0,15

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Указатель в сборе, шт.                                                                                                                1

Паспорт, экз.                                                                                                                                1

Чехол, шт.                                                                                                                                    1

4. УСТРОЙСТВО И УКАЗАНИЕ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ

Указатель разработан, изготовлен и испытан в соответствии с ГОСТ 20493-2001 и эксплуатируется  в соответствии с «Инструкцией по применению и испытанию средств

защиты, используемых в электроустановках» М. 2003 г.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед началом работы необходимо визуально убедиться в исправности указателя.

Проверить исправность указателя на электроустановке, заведомо находящейся под напряжением.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изготовитель гарантирует соответствие указателя  ГОСТ 20493-2001, «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» М. 2003 г. при соблюдении потребителем нормальных условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня отпуска потребителю.

УКАЗАТЕЛЬ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

УНК-1 ЭНЗА

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Указатель напряжения импульсного типа (без источника питания) со светозвуковой индикацией, двухполюсный, предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках переменного и постоянного тока напряжением

12-400 В при температуре от -45° С до + 45° С и относительной влажности воздуха

не выше 80% (при +25 ° С).

Указатель обеспечивает:

- определение величин напряжения, дискретное значение  12, 24, 36, 110, 220, 400. В

- определение полярности в электроустановках постоянного тока, под знаками «+» и «-»

- определение нулевого и фазного провода в электроустановках переменного  тока.

- подсветка рабочей зоны.

А также для проверки целостности электрических цепей сопротивлением не более 50 ком.

Принцип   действия   указателя       основан   на   преобразовании   электрических

сигналов в светозвуковые.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон рабочих напряжений, В                                                                                     12-400

Напряжение индикации (не более), В                                                                                     12

Значение тока протекающего через указатель, при наибольшем значении рабочего

напряжения мА, не более в двухполюсном режиме не более                                               10

Длина корпусов, мм,                                                                                                                200

Длина соединительного провода, мм, не менее                                                                  1000

Масса, кг, не более                                                                                                                  0,15

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Указатель в сборе, шт.                                                                                                                1

Паспорт, экз.                                                                                                                                1

Чехол, шт.                                                                                                                                    1

4. УСТРОЙСТВО И УКАЗАНИЕ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ

Указатель разработан, изготовлен и испытан в соответствии с ГОСТ 20493-2001 и эксплуатируется  в соответствии с «Инструкцией по применению и испытанию средств

защиты, используемых в электроустановках» М. 2003 г.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед началом работы необходимо визуально убедиться в исправности указателя.

Проверить исправность указателя на электроустановке, заведомо находящейся под напряжением.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изготовитель гарантирует соответствие указателя  ГОСТ 20493-2001, «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» М. 2003 г. при соблюдении потребителем нормальных условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня отпуска потребителю.

7. СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ

Транспортирование указателя может производиться любым видом транспорта, при этом должны быть приняты меры, предохраняющие указатели от механических повреждений и попадания влаги. Условия транспортирования – средние по ГОСТ 23216.

Хранение указателей – по группе условий 2 ГОСТ 15150, при воздействии кислот,

щелочей, бензина, растворителей.

8. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Указатель  УНК-1 ЭНЗА заводской №_________ соответствует  техническим

условиям , выдержал испытания и признан годным для эксплуатации в электроустановках.

Напряжение индикации составило ______________ В.

Изолирующая часть указателя испытание напряжением 2 кВ в течение 1 мин. выдержала.

Эл. Схема указателя испытание напряжением 480 В. в течение 1 мин. выдержала.

Дата выпуска   ___________                                ОТК_______________

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.НА27.Н00114

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул.Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru

7. СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ

Транспортирование указателя может производиться любым видом транспорта, при этом должны быть приняты меры, предохраняющие указатели от механических повреждений и попадания влаги. Условия транспортирования – средние по ГОСТ 23216.

Хранение указателей – по группе условий 2 ГОСТ 15150, при воздействии кислот,

щелочей, бензина, растворителей.

8. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Указатель  УНК-1 ЭНЗА заводской №_________ соответствует  техническим

условиям , выдержал испытания и признан годным для эксплуатации в электроустановках.

Напряжение индикации составило ______________ В.

Изолирующая часть указателя испытание напряжением 2 кВ в течение 1 мин. выдержала.

Эл. Схема указателя испытание напряжением 480 В. в течение 1 мин. выдержала.

Дата выпуска   ___________                                ОТК_______________

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.НА27.Н00114

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул.Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru