УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ТИПА

ПИН-50-1000ВЛ ЭНЗА

ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Указатели напряжения предназначены для определения наличия напряжения в электроустановках переменного тока, от 50 до 1000 В в условиях эксплуатации У1 ГОСТ 15150 (при температуре от -45°С до +45°С и относительной влажности воздуха 98% (при +25°С). индикатор снабжен двумя щупами (удлиняющими), позволяющими проведения контрольных операций  в трудно доступных местах электроустановок.

Габаритные размеры корпуса, мм, не более                                          Ф 25x165

Длина соединительного провода, мм, не менее                                        1000

Длина корпуса с удлиняющим электродом, мм, не более                       760

Масса, кг, не более                                                                                       0,1

Отсутствие   свечения   лампы   исправного   указателя   свидетельствует   об отсутствии напряжения или обрыве проверяемой цепи. Указатели   позволяют   определить   "фазу"   при   проверке   переменного напряжения касанием одного из щупов "земля".

Напряжение индикации указателя — не более 50 В.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

2.1.. В комплект указателя входят: указатель, паспорт, чехол

3. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

3.1. Изоляция указателей выдерживает испытательное напряжение 2 кВ  в

течение 1 мин.

3.2. Безопасность при работе с указателем обеспечивается кольцеобразными упорами в корпусах

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

4.1. Указатель типа ПИН-50-1000ВЛ ЭНЗА заводской № ______ соответствует ТУ 3414-002-09884294-2013 ГОСТ 20493-2001 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска:                     _____  Ответственный за приемку______________

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие заземления

требованиям ГОСТ 20494-2001 и ТУ 3414-002-09884294-2013 и «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.» М 2003, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения, в течении 24 мес..

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АВ51.Н04323

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru

УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ТИПА

ПИН-50-1000ВЛ ЭНЗА

ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Указатели напряжения предназначены для определения наличия напряжения в электроустановках переменного тока, от 50 до 1000 В в условиях эксплуатации У1 ГОСТ 15150 (при температуре от -45°С до +45°С и относительной влажности воздуха 98% (при +25°С). индикатор снабжен двумя щупами (удлиняющими), позволяющими проведения контрольных операций  в трудно доступных местах электроустановок.

Габаритные размеры корпуса, мм, не более                                          Ф 25x165

Длина соединительного провода, мм, не менее                                        1000

Длина корпуса с удлиняющим электродом, мм, не более                       760

Масса, кг, не более                                                                                       0,1

Отсутствие   свечения   лампы   исправного   указателя   свидетельствует   об отсутствии напряжения или обрыве проверяемой цепи. Указатели   позволяют   определить   "фазу"   при   проверке   переменного напряжения касанием одного из щупов "земля".

Напряжение индикации указателя — не более 50 В.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

2.1.. В комплект указателя входят: указатель, паспорт, чехол

3. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

3.1. Изоляция указателей выдерживает испытательное напряжение 2 кВ  в

течение 1 мин.

3.2. Безопасность при работе с указателем обеспечивается кольцеобразными упорами в корпусах

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

4.1. Указатель типа ПИН-50-1000ВЛ ЭНЗА заводской № ______ соответствует ТУ 3414-002-09884294-2013 ГОСТ 20493-2001 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска:                     _____  Ответственный за приемку______________

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие заземления

требованиям ГОСТ 20494-2001 и ТУ 3414-002-09884294-2013 и «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.» М 2003, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения, в течении 24 мес..

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АВ51.Н04323

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru