ШТАНГА ИЗОЛИРУЮЩАЯ ОПЕРАТИВНАЯ

# ШО-10-4-6,6 ЭНЗА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Штанга изолирующая оперативная  ШО-10-4-6,6 ЭНЗА предназначена: для оперативной работы с поверхности земли на воздушных линиях электропередач напряжением до 10кВ;

определения наличия или отсутствия напряжения на ВЛ и в РУ 0,4-10кВ совместно с указателями напряжения с поверхности земли без подъема на опоры линий и конструкции РУ; установки  переносных заземлений типа КШЗ-10-1Ш ЭНЗА, КШЗУ-0,4-10 ЭНЗА, ЗПЛ-10-1Ш ЭНЗА, ЗПЛ-1Ш ЭНЗА на провода  ВЛ 0,4 - 40 кВ с земли без подъема на опоры линий; оценки расстояния от проводов ВЛ и ошиновки РУ до поверхности земли без отключения электроустановок; проверки совпадения фаз на секционирующих разъединителях 10 кВ с помощью указателей УВНФ ЭНЗА с земли; спиливания ветвей деревьев на высоте 6-7 м вблизи воздушных линий напряжением рукояткой марки ШО-ПЭР ЭНЗА; оперативной работы на ВЛ и электроустановках постоянного и переменного тока напряжением от 10 кВ до 330 кВ, в зависимости от количества и комбинаций, используемых звеньев штанги.

Допустимые рабочие температуры от -45°С до +40°С. Относительная влажность воздуха до 98% при +25°С.

По требованию заказчика штанга поставляется с переходником под резьбу М 14.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина изолирующей части, мм                                                              5100

Длина рукоятки, мм                                                                                 1500

Длина 4-х звеньевой штанги, мм                                                            6600

Габаритные размеры штанги в  упаковке, мм                                      1700 x 180 x 100

Масса штанги, кг, не более                                                                     4,3

Габаритные размеры  штанги соответствуют  ГОСТ 20494-2001 и

ТУ 3414-002-09884294-2013.

3.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.Штанга  изолирующая ШО-10-4-6,6 ЭНЗА                                     1шт.

2. Чехол                                                                                                  1шт.

3. Паспорт и инструкция по эксплуатации                                        1 шт.

4. УСТРОЙСТВО  И УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Штанга состоит из рабочей части, изолирующей части и рукоятки  (рукоятка совмещена  с изолирующей частью).

4.2. Рукоятка штанги имеет кольцеобразный упор со стороны  изолирующей части, высотой не менее 5 мм.

4.3. Штанга работает без заземления каких-либо её частей  во всех электроустановках.

4.4. Конструкция штанги отвечает требованиям  «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.» М 2003.

ШТАНГА ИЗОЛИРУЮЩАЯ ОПЕРАТИВНАЯ

# ШО-10-4-6,6 ЭНЗА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Штанга изолирующая оперативная  ШО-10-4-6,6 ЭНЗА предназначена: для оперативной работы с поверхности земли на воздушных линиях электропередач напряжением до 10кВ;

определения наличия или отсутствия напряжения на ВЛ и в РУ 0,4-10кВ совместно с указателями напряжения с поверхности земли без подъема на опоры линий и конструкции РУ; установки  переносных заземлений типа КШЗ-10-1Ш ЭНЗА, КШЗУ-0,4-10 ЭНЗА, ЗПЛ-10-1Ш ЭНЗА, ЗПЛ-1Ш ЭНЗА на провода  ВЛ 0,4 - 40 кВ с земли без подъема на опоры линий; оценки расстояния от проводов ВЛ и ошиновки РУ до поверхности земли без отключения электроустановок; проверки совпадения фаз на секционирующих разъединителях 10 кВ с помощью указателей УВНФ ЭНЗА с земли; спиливания ветвей деревьев на высоте 6-7 м вблизи воздушных линий напряжением рукояткой марки ШО-ПЭР ЭНЗА; оперативной работы на ВЛ и электроустановках постоянного и переменного тока напряжением от 10 кВ до 330 кВ, в зависимости от количества и комбинаций, используемых звеньев штанги.

Допустимые рабочие температуры от -45°С до +40°С. Относительная влажность воздуха до 98% при +25°С.

По требованию заказчика штанга поставляется с переходником под резьбу М 14.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина изолирующей части, мм                                                              5100

Длина рукоятки, мм                                                                                 1500

Длина 4-х звеньевой штанги, мм                                                            6600

Габаритные размеры штанги в  упаковке, мм                                      1700 x 180 x 100

Масса штанги, кг, не более                                                                     4,3

Габаритные размеры  штанги соответствуют  ГОСТ 20494-2001 и

ТУ 3414-002-09884294-2013.

3.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.Штанга  изолирующая ШО-10-4-6,6 ЭНЗА                                     1шт.

2. Чехол                                                                                                  1шт.

3. Паспорт и инструкция по эксплуатации                                        1 шт.

4. УСТРОЙСТВО  И УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Штанга состоит из рабочей части, изолирующей части и рукоятки  (рукоятка совмещена  с изолирующей частью).

4.2. Рукоятка штанги имеет кольцеобразный упор со стороны  изолирующей части, высотой не менее 5 мм.

4.3. Штанга работает без заземления каких-либо её частей  во всех электроустановках.

4.4. Конструкция штанги отвечает требованиям  «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.» М 2003.

5. ПОДГОТОВКА ШТАНГИ К РАБОТЕ.

5.1. Штангу извлечь из чехла, проверить комплектность и ознакомиться с техническим описанием.

5.2. Если штанга состоит из 2-х или нескольких звеньев, необходимо звенья соединить друг с другом, проверить

работоспособность стыковочных узлов и приступить к работе.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие штанги требованиям ТУ 3414-002-09884294-2013 и ГОСТ 20494-2001 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок службы- 24-х месяцев со дня ввода штанги в эксплуатацию.

6.3. Изготовитель несет ответственность за скрытые дефекты штанги в течении гарантийного срока службы.

6.4. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с момента изготовления штанги.

7. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Хранение штанги должно производиться на стеллажах в чехлах при температуре окружающего воздуха от +1 до +40°С и относительной влажностью до 80% при температуре +25°С.

ПРОТОКОЛ

Испытания штанги изолирующей оперативной ШО-10-4-6,6 ЭНЗА  №_______

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наружным осмотром установлено соответствие штанги техническим условиям ТУ 3414-002-09884294-2013 и ГОСТ 20494-2001

Штанга выдержала испытание напряжением  380 кВ в течение 5 мин.

Штанга изолирующая оперативная ШО-10-4-6.6 ЭНЗА пригодна для применения в установках напряжением до 10кВ.

Дата испытания ______________                      Испытание производил __________

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.НА27.Н00115

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru

5. ПОДГОТОВКА ШТАНГИ К РАБОТЕ.

5.1. Штангу извлечь из чехла, проверить комплектность и ознакомиться с техническим описанием.

5.2. Если штанга состоит из 2-х или нескольких звеньев, необходимо звенья соединить друг с другом, проверить

работоспособность стыковочных узлов и приступить к работе.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие штанги требованиям ТУ 3414-002-09884294-2013 и ГОСТ 20494-2001 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок службы- 24-х месяцев со дня ввода штанги в эксплуатацию.

6.3. Изготовитель несет ответственность за скрытые дефекты штанги в течении гарантийного срока службы.

6.4. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с момента изготовления штанги.

7. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Хранение штанги должно производиться на стеллажах в чехлах при температуре окружающего воздуха от +1 до +40°С и относительной влажностью до 80% при температуре +25°С.

ПРОТОКОЛ

Испытания штанги изолирующей оперативной ШО-10-4-6,6 ЭНЗА  №_______

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наружным осмотром установлено соответствие штанги техническим условиям ТУ 3414-002-09884294-2013 и ГОСТ 20494-2001

Штанга выдержала испытание напряжением  380 кВ в течение 5 мин.

Штанга изолирующая оперативная ШО-10-4-6.6 ЭНЗА пригодна для применения в установках напряжением до 10кВ.

Дата испытания _______________                     Испытание производил __________

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.НА27.Н00115

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru