УСТРОЙСТВО ПРОВЕРКИ УКАЗАТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ 35-220 кВ

УПУН-2 ЭНЗА

Техническое описание и инструкция по применению

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство проверки указателей напряжения УПУН-2 ЭНЗА Предназначен для проверки работоспособности указателей  35-220 кВ, всех типов, выпускаемые ООО ТД «ЭНЗА» город Владимир. Принцип действия устройства основан на преобразовании постоянного низковольтного напряжения постоянного в высоковольтное посредством резонансного генератора. Устройство питается от трёх батареек типа ААА (входят в комплект)

2.УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочее положение любое Климатические условия-УХЛ 4.2. Для проверки работоспособности указателя необходимо щупом проверяемого указателя коснуться к высоковольтной пластине, которая находиться в отверстии в торцевой части устройства проверки и одновременно нажать на кнопку включателя и устройства проверки. Загорания светодиода на устройстве проверки показывает, что вырабатывается высокое напряжения. Одновременно наличие световых и звуковых сигналов проверяемых указателей напряжения указывает на исправность.

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение на выход не менее 1-2 кВ

Габаритные размеры- 40х175 мм

Масса. кг                       0,2

4.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект устройства входят.

1.УПУН-2                                    1шт

2.Паспорт                                    1шт

3.Чехол из                                   1шт

5.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Устройство проверки указателей напряжения 35-220 кВ УПУН-2 ЭНЗА

Заводской №______ соответствует техническим условиям

ТУ 4224-001-09884294-2013 и признан годным для эксплуатации.

ОТК______________                               Дата выпуска__________

6.ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1.Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям ТУ

При соблюдении потребителем нормальных условий эксплуатации, хранения и транспортирования. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию.

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА» № РОСС.RU.HА27.Н00114

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru

УСТРОЙСТВО ПРОВЕРКИ УКАЗАТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ 35-220 кВ

УПУН-2 ЭНЗА

Техническое описание и инструкция по применению

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство проверки указателей напряжения УПУН-2 ЭНЗА Предназначен для проверки работоспособности указателей  35-220 кВ, всех типов, выпускаемые ООО ТД «ЭНЗА» город Владимир. Принцип действия устройства основан на преобразовании постоянного низковольтного напряжения постоянного в высоковольтное посредством резонансного генератора. Устройство питается от трёх батареек типа ААА (входят в комплект)

2.УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочее положение любое Климатические условия-УХЛ 4.2. Для проверки работоспособности указателя необходимо щупом проверяемого указателя коснуться к высоковольтной пластине, которая находиться в отверстии в торцевой части устройства проверки и одновременно нажать на кнопку включателя и устройства проверки. Загорания светодиода на устройстве проверки показывает, что вырабатывается высокое напряжения. Одновременно наличие световых и звуковых сигналов проверяемых указателей напряжения указывает на исправность.

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение на выход не менее 1-2 кВ

Габаритные размеры- 40х175 мм

Масса. кг                       0,2

4.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект устройства входят.

1.УПУН-2                                   1шт

2.Паспорт                                   1шт

3.Чехол из                                  1шт

5.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Устройство проверки указателей напряжения  35-220  кВ УПУН-2 ЭНЗА

Заводской №______ соответствует техническим условиям

ТУ 4224-001-09884294-2013 и признан годным для эксплуатации.

ОТК______________                               Дата выпуска__________

6.ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1.Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям ТУ

При соблюдении потребителем нормальных условий эксплуатации, хранения и транспортирования. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию.

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА» № РОСС.RU.HА27.Н00114

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru