Рисунок 1

Конструкция прожектора ПЗМ35/500

Прожектор  ПЗМ35/500

Паспорт

ЯЖИТ.676522.001ПС

2015 г.

1. Назначение изделия.

!.1. Прожектор ПЗМ35/500 предназначен для освещения площадей, стадионов, фасадов зданий, строительных  площадок, архитектурных сооружений и других открытых пространств при стационарной установке.

1.2.Прожектор снабжён скобой, обеспечивающей установку его в положение оптимального освещения территории.

1.3.Прожектор имеет степень защиты IP23 по ГОСТ14254-96 и соответствует климатическому исполнению УХЛ  категории размещения 1 по ГОСТ15150-69.

2. Основные технические данные.

2.1. Габаритные размеры прожектора, мм 239х415х435.

2.2. Масса не более, кг 5.

2.3. Количество осветительных ламп, шт. – 1.

2.4. Мощность лампы накаливания не более,Вт- 500.

2.5. Номинальное напряжение сети, В – 220.

2.6.Номинальная частота, Гц – 50.

2.7.Тип применяемого патрона – Е40.

3. Комплектность.

- 3.1. В комплект поставки прожектора входят:

- прожектор ПЗМ35/500                              – 1 шт.

- паспорт                                                       – 1 шт.

- коробка                                                       – 1 шт.

Примечание: 1. Лампа в комплект поставки прожектора не входит.

- 4. Устройство изделия.

4.1.Прожектор состоит из кожуха 2 (рис.1), изготовленного из листовой стали и окрашенного черной эмалью.

4.2. Скоба 1 обеспечивает установку прожектора на опоре, а винты с гайками 3 фиксируют прожектор в положении оптимального освещения.

4.3.Во внутренней полости прожектора на держателе 8 установлен патрон 4. Для защиты прожектора от попадания пыли и влаги предусмотрено стекло 5, вставленное в резиновую уплотнительную прокладку 6 и закрепленное в кожухе прожектора с помощью трёх отгибающихся пластин 7.

4.4.К кожуху 2 с помощью двух фиксирующих пружин 10 крепится рефлектор 11, повышающий светоотдачу прожектора.

4.5.В кожухе прожектора предусмотрен винт 9, обеспечивающий заземление.

- 5. Меры безопасности.

5.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием прожектора, производить только при отключенной питающей сети.

- 5.2. Во избежание несчастных случаев монтаж прожектора рекомендуется производить специалисту.

5.3. Корпус прожектора должен быть заземлен. Заземляющий провод должен иметь надежное и устойчивое токопроводящее соединение с защитным зажимом.

5.4. Подключение прожектора к питающей сети должно осуществляться непосредственно к патрону. Подключение при помощи скрутки проводов не допускается.

6. Подготовка к использованию.

6.1. Распаковать прожектор и убедиться в его целостности и комплектности. При распаковке нужно соблюдать осторожность и не допускать ударов и механических нагрузок на детали прожектора.

6.2. Закрепить прожектор с помощью скобы 1 на опоре.

6.3.Продеть сетевые и заземляющий провода в полость прожектора.

6.4. Подключить сетевые провода к патрону 4, а заземляющий провод- к защитному зажиму 9.

6.5.Отсоединить от кожуха 2 рефлектор 11, для чего отвести фиксирующие пружины 10.

6.6. Ввернуть лампу  в патрон 4 и установить рефлектор в прежнее положение.

6.7.Включить прожектор, подав сетевое напряжение, и с помощью винтов с гайками 3 установить прожектор в положение оптимального освещения.

Внимание. Все работы по монтажу прожектора выполнять при отключенной сети.

- 7. Хранение.

7.1. Упакованные прожекторы должны храниться в помещении при температуре от 269 К (- 4ºС) до 313 К (40 ºС) и относительной влажности воздуха не более 80%. В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

8. Сведения об упаковывании.

8.1. Каждый прожектор укладывается в индивидуальную коробку из гофрированного картона. Перед упаковкой дно коробки выстилается картонной прокладкой. Сверху уложенного прожектора кладутся картонная прокладка и паспорт.

8.2.Наружные стыки клапанов коробки заклеиваются клеевой лентой. На коробку с наружной стороны наклеивается этикетка, выполненная типографским способом. Этикетка содержит сведения об изделии и транспортировании:

- товарный знак предприятия - изготовителя и его адрес;

- наименование изделия и номер технических условий;

- номинальное напряжение сети в вольтах;

- номинальная частота в герцах;

- максимальная потребляемая мощность;

- количество изделий;

- номер упаковщика;

-  дата упаковки;

-  штамп УТК;

- 9. Гарантии изготовителя.

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие прожектора требованиям технических условий при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

9.2. Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня ввода прожектора в эксплуатацию.

Гарантийный талон.

Действителен по заполнении ООО “ФОРСВЕТ”

Гарантийный талон заполняет предприятие изготовитель.

Прожектор ПЗМ35/500 соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____________ 201   г.

Штамп УТК

Юр. адрес предприятия изготовителя: 111024, г. Москва, Авиамоторная ул., д.44 стр.3, оф.8

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи___________________________

(число, месяц, год)

Продавец_______________________________

(подпись, штамп магазина)

Без штампа торгующей организации, продавшей светильник, претензии не принимаются.