ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ СТВОЛОВ

ТИПА ЗПС-1 ЭНЗА

ПАСПОРТ

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Заземления переносные для пожарных стволов ЗПС-1  предназначены для защиты работающих на пожарных машинах при попадании струи из ствола на токоведущие части электроустановок, находящихся под напряжением или появлении на машинах наведенного напряжения. представляют собой заземляющий проводник, выполненный из гибкого медного провода в прозрачной оболочке, опрессованный на концах медными наконечниками, или гнездовым соединением. Допустимый диапазон рабочих температур от – 45º C до + 45º C. Относительная влажность воздуха до 80% при 25º C.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.Сечение заземляющего провода, мм²                          25

2.Длина заземляющего провода, м                                 10

3.Ток термической стойкости, кА / 3 сек                       3,6

4.Ток динамической стойкости, кА                                22

5.Масса, кг                                                                         4.1

6.Габаритные размеры (в упаковке),мм             300х160х100

3.КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

Заземление ЗПС-1 ЭНЗА                                                   1шт

Чехол                                                                                   1шт

Паспорт                                                                               1экз.

4.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

1.Заземление, состоит из двух струбцин и заземляющего провода для соединения.

2. Конструкция заземления соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75

5.УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

1.Заземление ЗПС-1 ЭНЗА соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия Электротехнические Общие требования безопасности» РФ, «Инструкции по

применению и испытанию средств защит используемых в электроустановках» и «Правилам эксплуатации электрозащитных средств» ДНАОП 1.1.10-1.07-01

2.Установка и снятие заземления должно выполняться в диэлектрических

перчатках.

3.Заземление подлежит осмотру не реже 1-го раза в три месяца и после воздействия токов короткого замыкания. При обнаружении механических дефектов контактных соединений, обрыва более 5% проводников, их расплавление, заземление должно быть изъято из эксплуатации.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ СТВОЛОВ

ТИПА ЗПС-1 ЭНЗА

ПАСПОРТ

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Заземления переносные для пожарных стволов ЗПС-1  предназначены для защиты работающих на пожарных машинах при попадании струи из ствола на токоведущие части электроустановок, находящихся под напряжением или появлении на машинах наведенного напряжения. представляют собой заземляющий проводник, выполненный из гибкого медного провода в прозрачной оболочке, опрессованный на концах медными наконечниками, или гнездовым соединением. Допустимый диапазон рабочих температур от – 45º C до + 45º C. Относительная влажность воздуха до 80% при 25º C.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.Сечение заземляющего провода, мм²                          25

2.Длина заземляющего провода, м                                 10

3.Ток термической стойкости, кА / 3 сек                       3,6

4.Ток динамической стойкости, кА                                22

5.Масса, кг                                                                         4.1

6.Габаритные размеры (в упаковке),мм             300х160х100

3.КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

Заземление ЗПС-1 ЭНЗА                                                   1шт

Чехол                                                                                   1шт

Паспорт                                                                               1экз.

4.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

1.Заземление, состоит из двух струбцин и заземляющего провода для соединения.

2. Конструкция заземления соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75

5.УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

1.Заземление ЗПС-1 ЭНЗА соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия Электротехнические Общие требования безопасности» РФ, «Инструкции по

применению и испытанию средств защит используемых в электроустановках» и «Правилам эксплуатации электрозащитных средств» ДНАОП 1.1.10-1.07-01

2.Установка и снятие заземления должно выполняться в диэлектрических

перчатках.

3.Заземление подлежит осмотру не реже 1-го раза в три месяца и после воздействия токов короткого замыкания. При обнаружении механических дефектов контактных соединений, обрыва более 5% проводников, их расплавление, заземление должно быть изъято из эксплуатации.

6.ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

1.Заземление переносное извлечь из сумки, ознакомиться с паспортом, проверить комплектность, и произвести визуальный контроль на отсутствие механических повреждений на струбцинах и соединяющем  кабеле.

2.Место для присоединения заземления должно иметь свободный и безопасный доступ.

3.Подсоединить заземляющую струбцину к заземляющей шине и закрепить, а также  может быть присоединена к металлоконструкциям опоры, заземляющему спуску деревянной опоры или к специальному временному заземлителю-типа ЭЗ-1, вбитому в землю.. Заземляющая струбцина круглого типа вставляется  на пожарный ствол и закрепляется.

7.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Заземление переносное типа-ЗПС-1 ЭНЗА зав. №__________ соответствует техническим условиям ТУ 3414-002-09884294-2013 и признано годным для эксплуатации.

ОТК___________                           Дата изготовления ________________

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие заземления требованиям ГОСТ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок службы- 36 месяцев со дня ввода штанги в эксплуатацию.

6.3. Изготовитель несет ответственность за скрытые дефекты штанги в течении гарантийного срока службы.

6.4. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с момента изготовления заземления.

7. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Хранение заземления должно производиться на стеллажах в чехлах при температуре окружающего воздуха от +1 до +40°С и относительной влажностью до 80% при температуре +25°С.

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС RU.HA27.Н00113

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru

6.ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

1.Заземление переносное извлечь из сумки, ознакомиться с паспортом, проверить комплектность, и произвести визуальный контроль на отсутствие механических повреждений на струбцинах и соединяющем  кабеле.

2.Место для присоединения заземления должно иметь свободный и безопасный доступ.

3.Подсоединить заземляющую струбцину к заземляющей шине и закрепить, а также  может быть присоединена к металлоконструкциям опоры, заземляющему спуску деревянной опоры или к специальному временному заземлителю-типа ЭЗ-1, вбитому в землю.. Заземляющая струбцина круглого типа вставляется  на пожарный ствол и закрепляется.

7.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Заземление переносное типа-ЗПС-1 ЭНЗА зав. №__________ соответствует техническим условиям ТУ 3414-002-09884294-2013 и признано годным для эксплуатации.

ОТК___________                           Дата изготовления ________________

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие заземления требованиям ГОСТ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок службы- 36 месяцев со дня ввода штанги в эксплуатацию.

6.3. Изготовитель несет ответственность за скрытые дефекты штанги в течении гарантийного срока службы.

6.4. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с момента изготовления заземления.

7. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Хранение заземления должно производиться на стеллажах в чехлах при температуре окружающего воздуха от +1 до +40°С и относительной влажностью до 80% при температуре +25°С.

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС RU.HA27.Н00113

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru