Луганское производственное предприятие «Восток» УТОГ

ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ

ЭМИС

Руководство по эксплуатации

2001г.

1.Введение

  - В настоящем руководстве по эксплуатации ( РЭ ) содержатся

необходимые данные по эксплуатации и обслуживанию

электромагнитов серии ЭМИС.

  - Надежность и долговечность электромагнитов обеспечивается

не только качеством их устройства, но и правильным соблюдением

режимов и условий эксплуатации, поэтому выполнение всех

требований , изложенных в настоящем РЭ, является обязательным.

2.Назначение

  - Электромагниты предназначены для применения в

исполнительных механизмах различного промышленного

назначения.

  - Электромагниты предназначены для работы в следующих

условиях :

а) интервал рабочих температур:

от -45ºС до +40ºС ( для  климатического исполнения У );

от -10ºС до +45ºС ( для  климатического исполнения Т );

от 1ºС до +35ºС ( для  климатического исполнения УХЛ) ;

б) среднемесячное значение относительной влажности воздуха

-98% при 25ºС (для климатического исполнения У),

-98% при 35ºС ( для климатического исполнения Т ),

-80% при 35ºС (для климатического исполнения УХЛ);

в) высота над уровнем моря – не более 2000м.

2.3   Окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая пыли

в концентрациях, снижающих параметры электромагнита в

недопустимых пределах.

2.4   Рабочее положение электромагнитов – горизонтальное и

вертикальное.

3.Технические данные

  - Тип электромагнита и основные параметры приведены в

табл.1.

Таблица 1.

| Тип Электро- магнита ЭМИС | Номи- нальный ход якоря мм | Номи- нальное тяговое усилие, Н | Относит. продолжит включений ПВ% | Номи- нальная частота включ. час | Время срабатыва- ния мс | Время возврата мс | Номи- нальная активная мощность,Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1100 1200 | 15 | 16,0 | 100; 40 | 3200 | 200 | 220 | 32 |
|  |  | 25,0 | 15 | 1300 | 220 |  | 60 |
| 2100 3100 2200 3200 | 20 |  | 100; 40 | 2400 | 70 |  | 30 |
|  |  | 40,0 | 15 | 800 | 110 |  | 75 |
| 4100 4200 | 25 |  | 100; 40 | 1600 | 100 | 80 | 50 |
|  |  | 63,0 | 15 | 800 | 110 |  | 160 |
| 5100 5200 |  |  | 100; 40 | 1200 | 100 | 250 | 50 |
|  |  | 100,0 | 15 | 600 | 110 |  | 160 |
| 6100 6200 | 30 |  | 100; 40 | 600 | 280 |  | 100 |
|  |  | 160,0 | 15 | 120 | 300 |  | 230 |

  - Катушки электромагнитов 4, 5, 6 габаритов рассчитаны для

включения в сеть переменного тока на номинальные рабочие

напряжения: 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440, 500, 550,

660В частоты 50Гц и 110, 115, 220, 230, 380. 400, 415, 440, 660В

частоты 60Гц.

Катушки электромагнитов 1, 2, 3 габаритов рассчитаны для

включения в сеть переменного тока на номинальные рабочие

напряжения: 24, 36, 42, 60, 110, 127. 220, 230, 240, 380, 400, 415,

440, 500, 550, 660В частоты 50Гц и 24, 36, 42, 60, 110, 116, 220,

230, 380, 400, 415, 440, 660В частоты 60Гц.

Надежная работа электромагнитов обеспечивается при

колебаниях напряжения питающей сети в пределах от 0,9 до 1,1

номинального значения в продолжительном ( ПВ100% ) и

повторно-кратковременном (ПВ40% и ПВ15% ) режимах.

  - Средний уровень шума электромагнитов в конечном

положении якоря и приложенном к нему противодействующем

усилии, не превышающем номинальное тяговое усилие, при

эксплуатационно-нагретом состоянии электромагнита и

напряжении питающей сети, равном 0,9 номинального значения,

не должен превышать 60ДВА на расстоянии 1м.

  - Электромагниты возвращаются из конечного положения в

начальное под действием противодействующего усилия, не

превышающего 0,25 номинального тягового усилия.

При работе электромагнитов в вертикальном положении якорем

вверх противодействующее усилие должно учитывать массу

якоря.

  - Механическая износостойкость электромагнитов,

установленных в вертикальном положении, при номинальном

напряжении, номинальном ходе якоря, при противодействующем

усилии, равном не менее 2/3 номинального тягового усилия,

должна быть не менее 410 циклов.

Электромагнита ЭМИС 6100 (6200) – 210циклов.

  - Установленный ресурс работы электромагнитов равен не

менее 1,5млн. циклов.

Токи, потребляемые мощности электромагнитов и

коэффициенты мощности приведены в табл.2 .

Таблица 2

| Номинальное тяговое усилие Н | Напря- жение В | Токи , А |  | Мощности |  | Коэф. мощности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номи- нальный | пуско- вой | номи- нальная активная Вт | номи- нальная кажущаяся Ва | пуско- вой | рабо-чий |
| 16,0 | 24 | 3,400 | 29,50 | 32 | 710 | 0,70 | 0,39 |
|  | 36 | 2,300 | 19,70 |  |  |  |  |
|  | 42 | 1,940 | 16,80 |  |  |  |  |
|  | 60 | 1,360 | 11,80 |  |  |  |  |
|  | 110 | 0,740 | 6,40 |  |  |  |  |
|  | 127 | 0,640 | 5,60 |  |  |  |  |
|  | 220 | 0,370 | 3,20 |  |  |  |  |
|  | 230 | 0,350 | 3,10 |  |  |  |  |
|  | 240 | 0,340 | 2,95 |  |  |  |  |
|  | 380 | 0,220 | 1,87 |  |  |  |  |
|  | 400 | 0,200 | 1,76 |  |  |  |  |
|  | 415 | 0,197 | 1,70 |  |  |  |  |
|  | 440 | 0,185 | 1,60 |  |  |  |  |
|  | 500 | 0,165 | 1,42 |  |  |  |  |
|  | 550 | 0,150 | 1,28 |  |  |  |  |
|  | 660 | 0,125 | 1,07 |  |  |  |  |
| 25,0 25,0 | 24 | 5,100 | 49,00 | 40 40 | 1190 1190 | 0,70 0,70 | 0,33 0,33 |
|  | 36 | 3,400 | 33,10 |  |  |  |  |
|  | 42 | 2,900 | 28,30 |  |  |  |  |
|  | 60 | 2,050 | 19,80 |  |  |  |  |
|  | 110 | 1,100 | 10,60 |  |  |  |  |
|  | 127 | 1,000 | 9,40 |  |  |  |  |
|  | 220 | 0,550 | 5,30 |  |  |  |  |
|  | 230 | 0,530 | 5,10 |  |  |  |  |
|  | 240 | 0,505 | 4,90 |  |  |  |  |
|  | 380 | 0,320 | 3,10 |  |  |  |  |
|  | 400 | 0,310 | 2,95 |  |  |  |  |
|  | 415 | 0,292 | 2,82 |  |  |  |  |
|  | 440 | 0,278 | 2,65 |  |  |  |  |
|  | 500 | 0,242 | 2,25 |  |  |  |  |
|  | 550 | 0,220 | 2,12 |  |  |  |  |
|  | 660 | 0,185 | 1,80 |  |  |  |  |
| 40,0 | 110 | 1,500 | 20,00 | 52 | 2210 | 0,37 | 0,31 |
|  | 127 | 1,300 | 17,40 |  |  |  |  |
|  | 220 | 0,750 | 10,00 |  |  |  |  |
|  | 230 | 0,720 | 9,60 |  |  |  |  |
|  | 240 | 0,700 | 9,20 |  |  |  |  |
|  | 380 | 0,450 | 5,80 |  |  |  |  |
|  | 400 | 0,420 | 5,50 |  |  |  |  |
|  | 415 | 0,400 | 5,35 |  |  |  |  |
|  | 440 | 0,380 | 5,00 |  |  |  |  |
|  | 500 | 0,330 | 4,40 |  |  |  |  |
|  | 550 | 0,300 | 4,00 |  |  |  |  |
|  | 660 | 0,250 | 3,35 |  |  |  |  |
| 63,0 | 110 | 1,800 | 26,00 | 65 | 2900 | 0,45 | 0,32 |
|  | 127 | 1,560 | 22,60 |  |  |  |  |
|  | 220 | 0,900 | 13,00 |  |  |  |  |
|  | 230 | 0,870 | 12,50 |  |  |  |  |
|  | 240 | 0,830 | 12,00 |  |  |  |  |
|  | 380 | 0,530 | 7,60 |  |  |  |  |
|  | 400 | 0,500 | 7,15 |  |  |  |  |
|  | 415 | 0,480 | 6,90 |  |  |  |  |
|  | 440 | 0,450 | 6,50 |  |  |  |  |
|  | 500 | 0,400 | 5,75 |  |  |  |  |
|  | 550 | 0,360 | 5,20 |  |  |  |  |
|  | 660 | 0,300 | 4,35 |  |  |  |  |
| 100,0 | 110 | 2,400 | 44,00 | 100 | 4845 | 0,82 | 0,37 |
|  | 127 | 2,100 | 38,20 |  |  |  |  |
|  | 220 | 1,200 | 22,00 |  |  |  |  |
|  | 230 | 1,150 | 21,10 |  |  |  |  |
|  | 240 | 1,100 | 20,20 |  |  |  |  |
|  | 380 | 0,700 | 12,80 |  |  |  |  |
|  | 400 | 0,660 | 12,10 |  |  |  |  |
|  | 415 | 0,640 | 11,70 |  |  |  |  |
|  | 440 | 0,600 | 11,00 |  |  |  |  |
|  | 500 | 0,530 | 9,70 |  |  |  |  |
|  | 550 | 0,480 | 8,80 |  |  |  |  |
|  | 660 | 0,400 | 7,34 |  |  |  |  |
| 160,0 | 110 | 2,400 | 72,00 | 135 | 8250 | 0,50 | 0,30 |
|  | 127 | 2,100 | 63,00 |  |  |  |  |
|  | 220 | 1,200 | 36,00 |  |  |  |  |
|  | 230 | 1,150 | 34,50 |  |  |  |  |
|  | 240 | 1,100 | 33,00 |  |  |  |  |
|  | 380 | 0,700 | 21,00 |  |  |  |  |
|  | 400 | 0,660 | 20,00 |  |  |  |  |
|  | 415 | 0,640 | 19,20 |  |  |  |  |
|  | 440 | 0,580 | 17,50 |  |  |  |  |
|  | 500 | 0,530 | 16,00 |  |  |  |  |
|  | 550 | 0,480 | 15,00 |  |  |  |  |
|  | 660 | 0,400 | 12,00 |  |  |  |  |

Класс нагретостойкости изоляции катушки F по ГОСТу 8865.

4.Устройство и работа

  - Электромагнит тянущего исполнения (рис.1) состоит из

следующих основных сборочных единиц: якоря 1, катушки 3,

ярма 2, скобы 5.

Электромагнит соответствует степени защиты IP20 по

ГОСТ14255-80 имеет дополнительную защитный кожух 4.

7. Катушка электромагнита включается непосредственно в сеть

переменного тока. Когда по катушке протекает ток, в магнитной

системе возникает магнитное поле и создается электромагнитная

сила, притягивающая якорь к ярму.

5.Указание мер безопасности.

  - Эксплуатация, обслуживание и ремонт электромагнитов

разрешается лицам, прошедшим специальную подготовку

и ознакомившимся с настоящим руководством по

эксплуатации .

  - Производите монтаж и эксплуатацию электромагнитов

в полном соответствии с требованиями «Правил технической

эксплуатации электроустановок потребителей и правил

техники безопасности при эксплуатации электроустановок

потребителей».

6. Подготовка к работе.

  - Электромагниты предназначены для работы только на

стационарных установках.

  - Устанавливайте электромагниты только на заземленных

металлических панелях.

  - Осуществляйте крепление электромагнитов с помощью

болтов (винтов), предохраняя их от самоотвинчивания.

  - Крепление тяги исполнительного механизма к якорю

электромагнита (рис.1) выполняется в отверстие Ø Д.

  - Проверьте перед установкой электромагнита соответствует

ли тип исполнения требуемому, соответствие напряжения

катушки электромагнита напряжению источника питания.

  - Подключите электромагнит к источнику питания и

проверьте четкость срабатывания электромагнита. При

необходимости отрегулируйте ход якоря.

7.Характерные неисправности и методы их

устранения.

Таблица 3

| Наименование неисправности внешние проявления и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1.Электромагнит не включается, гудения нет. | Сгорела катушка. | Замените катушку |
| 2.Электромагнит не включается, гудит. | Недостаточное напряжение Сети (менее 0,9Uн) | Проверьте напряжение сети. Обеспечьте напряжение не менее 0,9Uн. |
|  | Затирает якорь электромагнита или исполнительный механизм. | Устраните затирание или замените электромагнит |

8. Техническое обслуживание.

Производите внешний профилактический осмотр не реже

одного раза в месяц. Обратите внимание при осмотре на крепление

электромагнита, надежность подсоединения питающих проводов

и всех винтовых соединений.

9. Правила транспортирования и хранения.

  - Условия транспортирования и хранения электромагнитов

и допустимые сроки сохраняемости до ввода в эксплуатацию

должны соответствовать указанным в таблице 4 ГОСТ15150.

  - Транспортирование электромагнитов в упаковке допускается

любым видом крытого транспорта, в том числе

авиатранспортом, в отапливаемых герметичных отсеках.

  - Хранение электромагнитов производится в таре или без нее,

но в индивидуальной упаковке. Не допускается присутствие

кислотных и других паров, вредно действующих на материалы,

из которых изготовлены электромагниты.

Для консервации применяется смазка П.В.К. ГОСТ19537.

Для консервации трущихся поверхностей толкателя

Применяется рабочая смазка ЦИАТИМ 201 ГОСТ6267 или К 17.

10. Гарантийные обязательства.

  - Гарантийный срок эксплуатации электромагнитов – 2года,

(если число включений электромагнита не превышает

1,5млн. циклов).

10.2   Гарантийный срок исчисляется со дня ввода в

эксплуатацию, но не позднее 6мес. (9мес. для строящихся

предприятий) со дня получения электромагнита потребителем.

Таблица 4

| Условия хранения | Обозначение условий хранения изделий |  |  | Климатические факторы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | основное | вспомогательное |  | Температура воздуха ºС |  | Относительная влажность воздуха |  |  |
|  |  | буквенное | текстовое | верхнее значение | нижнее значение | верхнее значение | среднемесячное |  |
|  |  |  |  |  |  |  | значение | продол. мес. |
| Навесы или помещения, где колебания тем- пературы и влажности воз- духа несущественно отличаются от колебаний на открытом воз- духе (палатки, мет.хранилища без тепло- изоляции и т.п.) Расположены в макроклимати-ческих районах с умеренным и холодным кли-матом в атмо- сфере типа 1 | 4 | Ж2 | Навесы в макро- климати-ческих районах с умерен-ным и хо- лодным климатом в условно чистой атмосфе-ре. | +50 | -50 | 100% при 20ºС | 80% при 20ºС | 6 |

11. Структура условного обозначения и примеры заказа

электромагнитов типа ЭМИС.

ХХХХ   Х     Х    Х    Х      Х     ХХХХ

(1)    (2)   (3)   (4)  (5)    (6)        (7)

1)Буквенное обозначение вида аппарата:     ЭМИС.

2)Цифра. Условное обозначение габарита

Электромагнита 1,2,3,4,5,6.

3)Цифра. Условное обозначение исполнения

электромагнита по способу

воздействия на исполнительный механизм:

1 – тянущее;

2 – толкающее.

4)Условное обозначение режима работы:

0 – ПВ=100%; 40%

1ПВ=15%.

5)Условное обозначение защиты от прикосновения к токоведущим частям:

0 – наличие защиты;

1 – отсутствие защиты.

6)Буквенное обозначение конструктивного исполнения катушки:

Е – с жестким выводом катушки;

М – с гибким выводом катушки.

7)Буква (буквы). Обозначение вида климатического исполнения: У, Т, УХЛ.

Примеры заказа: ЭМИС1100ЕУ3 – электромагнит вида ЭМИС, 1-го габарита, тянущего исполнения, режим работы ПВ=100%; 40%, с наличием защиты от прикосновения к токоведущим частям, с жестким выводом, климатического исполнения У3.

ЭМИС3210МТ3 – электромагнит вида ЭМИС, 3-го габарита, толкающего исполнения, режим работы ПВ=15%, с наличием защиты от прикосновения к токоведущим частям, с гибким выводом, климатического исполнения Т3.

Приложение.

Габаритные, установочные, присоединительные размеры электромагнитов ЭМИС.

Таблица 5.

| Наименование |  | Обозначение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электромагнит тянущий |  | ЭМИС 1100 | ЭМИС 2100 | ЭМИС 3100 | ЭМИС 4100 | ЭМИС 5100 |
| Номинальный ход якоря, мм |  | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Тяговое усилие, Н | ПВ=100% | 16 | 25 | 25 | 40 | 63 |
|  | ПВ=40% | 16 | 25 | 25 | 40 | 63 |
|  | ПВ=15% | 25 | 40 | 40 | 63 | 100 |
| Присоединительные размеры, мм | А | 46±0.25 | 54±0.25 | 54±0.25 | 70±0.25 | 70±0.3 |
|  | А1 | 51±0.8 | 56±0.8 | 61±0.8 | 69±0.8 | 85±0.7 |
|  | D | 4.1 | 6.1 | 6.1 | 9.2 | 9.2 |
|  | d1 | 5.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7 |
|  | b1 | 29 | 29.5 | 29.5 | 35.5 | 48.5 |
|  | b2 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 16.5 |
|  | l1 | 15 | 18 | 18 | 26 | 26 |
|  | h | 7.5 | 9 | 9 | 13 | 13 |
| Габаритные размеры, мм | L | 70 | 75 | 75 | 94 | 94 |
|  | B | 68 | 80 | 85 | 90 | 108 |
|  | H1 | 74.5 | 87.5 | 87.5 | 109.5 | 109.5 |
|  | H | 89.5 | 107.5 | 107.5 | 134.5 | 134.5 |
|  | G | 62 | 70 | 70 | 87 | 87 |
|  | C | 13.5-0.43 | 14.5-0.5 | 14.5-0.5 | 17-0.43 | 17-0.43 |

Рис.1 Электромагниты ЭМИС1100…..5100.

Таблица 6

| Наименование |  | Обозначение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электромагнит толкающий |  | ЭМИС 1200 | ЭМИС 2200 | ЭМИС 3200 | ЭМИС 4200 | ЭМИС 5200 |
| Номинальный ход якоря, мм |  | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Тяговое усилие, Н | ПВ=100% | 16 | 25 | 25 | 40 | 63 |
|  | ПВ=40% | 16 | 25 | 25 | 40 | 63 |
|  | ПВ=15% | 25 | 40 | 40 | 63 | 100 |
| Присоединительные размеры, мм | А | 46±0.25 | 54±0.25 | 54±0.25 | 70±0.3 | 70±0.3 |
|  | А1 | 51±0.8 | 56±0.8 | 61±0.8 | 69±0.8 | 85±0.7 |
|  | l1 | 13±0.135 | 17±0.1 | 17±0.1 | 19±0.165 | 19±0.165 |
|  | b | 40 | 40 | 40 | 46 | 59 |
|  | b1 | 29 | 29.5 | 29.5 | 35.5 | 48.5 |
|  | d | 5.5+0.3 | 6.6+0.3 | 6.6+0.3 | 7 | 7 |
| Габаритные размеры, мм | L | 70 | 75 | 75 | 94 | 94 |
|  | B | 65 | 75 | 80 | 91 | 108 |
|  | H | 91.5 | 108 | 108 | 129 | 129 |
|  | H1 | 50 | 65 | 65 | 86 | 86.5 |
|  | G | 62 | 70 | 70 | 87 | 87 |
|  | C | 13.5-0.43 | 14.5-0.5 | 14.5-0.5 | 17-0.43 | 17-0.43 |

Рис.2 Электромагниты ЭМИС1200….5200.

Рис.3 Электромагнит 6100

Рис.4 Электромагнит 6200

(Остальное см. рис.3)